Контрольная работа по ХиТОВ   №4

Вариант 1

1. Теоретические основы процессов дегидрирования и гидрирования (классификация процессов дегидрирования и гидрирования, термодинамика, катализ и кинетика, селективность этих процессов).

2. Оксосинтез. Теоретические основы и технология синтеза альдегидов и спиртов С3-С4.

3. На установку гидрирования адиподинитрила подают 3500м3/ч водорода. Определите мольное соотношение адиподинитрила и водорода, если производительность установки 900 кг/ч гексаметилендиамина, выход которого составляет 95% в расчете на исходный адипонитрил.

_____________________________________________________________________________

Вариант 2

1. Теоретические основы процессов гидрирования углеводородов (гидрирование по СС- и по СС связям, ароматических углеводородов, кислород- и азотсодержащих соединений)

2. Синтез спиртов из СО и Н2 на примере синтеза метанола (теоретические основы и технологическая схема).

3. По нафтенатно-испарительной схеме в каскаде из трех колонн диаметром 1,2 м получают оксосинтезом  масляные альдегиды, съем которых с 1 м3  реакционнного объема составляет 510 кг/ч. На установку поступает в час 37,5 м3 жидкого пропилена  (плотность 500 кг/ м3), степень конверсии которого 55 %, а селективность реакции по целевым альдегидам достигает 95 %. Рассчитать высоту реакционной колонны.

____________________________________________________________________________

Вариант 3

1. Теоретичекие основы синтеза карбоновых кислот и их производных на основе оксида углерода  (II).

2. Технология газофазного гидрирования на примере гидрирования фенола (теоретические основы и технологическая схема).

3. Производительность реактора синтеза метанола на низкотемпературном катализаторе (СНМ-1) составляет 8400 кг/ч метанола. При 290оС и 5,3 МПа конверсия синтез-газа за один проход 5 %, а селективность по метанолу 87,2 %. Рассчитать  внутренний диаметр реактора, если линейная скорость синтез-газа в сечении аппарата в рабочих условиях равна 0,82 м/с.