Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования   "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева"    РХТУ им. Д.И. Менделеева

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева

КАФЕДРА АПП

МЕТРОЛОГИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

НОВОМОСКОВСК 2025

В настоящем методическом пособии приводятся задания на контрольную работу по дисциплине «Метрология» подготовки бакалавров направления 27.03.01  "Стандартизация и метрология", профиль  "Стандартизация и сертификация".

Перед выполнением контрольной работы необходимо изучить теоретический материал по литературным источникам, список которых приведен в конце методического пособия.

В контрольной работе студент должен ответить на четыре контрольных вопроса и решить пять задач, исходные данные к которым он выбирает из таблиц согласно варианту. Вариант определяется по последней цифре зачетной книжки.

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Номера контрольных вопросов, на которые следует дать ответы, приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Вариант | Номера контрольных вопросов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 11 | 21 | 31 |
| 2 | 2 | 12 | 22 | 32 |
| 3 | 3 | 13 | 23 | 33 |
| 4 | 4 | 14 | 24 | 34 |
| 5 | 5 | 15 | 25 | 35 |
| 6 | 6 | 16 | 26 | 36 |
| 7 | 7 | 17 | 27 | 37 |
| 8 | 8 | 18 | 28 | 38 |
| 9 | 9 | 19 | 29 | 39 |
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |

- Метрология и ее значение в научно-техническом прогрессе. Основные этапы развития метрологии.

- Понятия: измерение, принцип и метод (методика) измерений; погрешность и неопределенность измерений; точность и правильность измерений; сходимость и единство измерений, принятое опорное значение, прецизионность (повторяемость, воспроизводимость).

- Требования к измерениям. Классификация измерений. Государственная система измерений.

- Основное уравнение измерений. Требования к единицам величин. Международная система единиц.

- Основные понятия и классификация  величин. Шкалы наименований и порядка.

- Основные понятия и классификация величин. Шкалы интервалов и отношений.

- Понятие о системе физических величин.

- Международная система единиц.

- Требования к средствам измерений и стандартным образцам. Классификация СИ.

- Метрологические характеристики СИ.

- Нормирование метрологических характеристик средств измерений. Классы точности.

- Погрешности измерений. Истинное и действительное значения физической величины. Случайные и систематические погрешности.

- Систематические погрешности: постоянные, переменные, периодические. Способы обнаружения систематических погрешностей. Устранение систематической погрешности. Введение поправок. Суммирование неисключенных систематических погрешностей.

- Описание случайных величин интегральными и дифференциальными функциями распределения.

- Параметры распределения случайных погрешностей: начальный и центральный моменты, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, центральные моменты 3-го и 4-го порядков.

- Закон распределения случайных погрешностей: равномерное распределение, нормальный закон распределения; интегральные и дифференциальные функции.

- Точечные оценки параметров распределения случайных величин и отклонений.

- Доверительные интервалы.

- Формы представления результатов измерений и характеристик погрешности измерений. Представление значений правильности и прецизионности.

- Обнаружение грубых погрешностей.

- Проверка нормальности распределения случайных погрешностей. Составной критерий.

- Проверка нормальности распределения случайных погрешностей. Критерий согласия. Пирсона ().

- Порядок обработки прямых равноточных измерений. Порядок обработки прямых неравноточных измерений.

- Закон «Об обеспечении единства измерений». Сферы и формы государственного регулирования в области ОЕИ.

- Структура Российской системы обеспечения единства измерений. Основные задачи Минпромторга и Росстандарта, государственных научных метрологических институтов (ГНМИ), государственных региональных центров метрологии (ГРЦМ) в области обеспечения ЕИ. Основные виды работ ГССО, ГСССД, ГСВиЧ.

- Эталоны единиц. Классификация эталонов. Система передачи размеров единиц. Поверочные схемы.

- Утверждение типа СИ и стандартных образцов.

- Поверка СИ. Операции поверки. Методики поверки.

- Выбор эталонного средства измерения для поверки. Виды поверки. Результаты поверки.

- Калибровка СИ.

- Метрологическая экспертиза.

- Метрологическое обеспечение лаборатории: методы испытаний и калибровки (выбор методов испытаний и калибровки, оценка пригодности методов), оборудование лабораторий (калибровка оборудования, эталоны и стандартные образцы),  отбор образцов, обращение с объектами испытаний и калибровки, обеспечение качества результатов испытаний и калибровки.

- Разработка и аттестация МВИ. Построение и изложение документа на МВИ.

- Организация планирования и проведения эксперимента по оценке показателей точности МВИ.

- Способы экспериментальной оценки показателей  точности МВИ (основной метод определения стандартных отклонений повторяемости и воспроизводимости результатов измерений характеристик идентичных объектов, альтернативные методы определения стандартных отклонений повторяемости и воспроизводимости результатов измерений характеристик неидентичных объектов, основные способы определения систематической погрешности метода измерений).

- Стандартизация МВИ. Общие требования к документу, регламентирующему стандартный метод измерений.

- Процедура межлабораторного оценивания и подтверждения показателей точности предлагаемого к стандартизации альтернативного  метода измерений, предназначенного для  определения одного и того же показателя качества или безопасности продукции, для которого стандартизован иной метод измерений.

- Цели и задачи международного сотрудничества в области метрологии. Основные международные организации.

- Международное руководство по выражению неопределенности измерения. Цели принятия. Основные понятия.

- Характеристики неопределенности. Алгоритм оценки неопределенности измерений.

ЗАДАЧИ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

ЗАДАЧА 1.

Показания амперметра I, его верхний предел измерений Iв, показания образцового прибора, включенного последовательно, Iо. Определите относительную и приведенную погрешности

прибора.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iв, мА | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| I, мА | 4,0 | 5,5 | 8 | 9 | 13 | 12,5 | 34 | 48 | 66 | 75 |
| Iо, мА | 4,1 | 5,4 | 8,2 | 8,8 | 12,9 | 12,6 | 33 | 48,5 | 66,4 | 74,8 |

ЗАДАЧА 2.

Миллиамперметром класса точности , с верхним пределом измерения Iв, было произведено однократное измерение тока. Указатель стоит на отметке I. Оцените возможные абсолютную, относительную и приведенную погрешности миллиамперметра.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Iв, мА | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| I, мА | 4,1 | 5,4 | 8,2 | 8,8 | 12,9 | 12,6 | 33 | 48,5 | 66,4 | 74 |

ЗАДАЧА 3.

Шестикратное взвешивание слитка из драгоценного металла дало следующие результаты: 72,361; 72,357; 72, 352; 72,346, 72, 344; 72,340 г. Определите доверительный интервал с доверительной вероятности равной р, для закона распределения указанного в таблице.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р | 0.90 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0999 | 0.90 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.999 |
|  | Закон Стьюдента |  |  |  |  | Закон Гаусса |  |  |  |  |

ЗАДАЧА 4.

При многократном измерении одной и той же величины постоянного размера получены 50 независимых значений результата измерений (поправки внесены, таблица 2). Определите результ измерения. Распределение резултатов измерений -  нормальное.

Таблица 1

| Вариант № п/п | 0 и 5 | 1 и 6 | 2 и 7 | 3 и 8 | 4 и 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 480 | 581 | 480 | 246 | 566 |
| 2 | 480 | 582 | 481 | 246 | 567 |
| 3 | 481 | 583 | 482 | 247 | 569 |
| 4 | 481 | 583 | 482 | 247 | 569 |
| 5 | 481 | 583 | 482 | 247 | 569 |
| 6 | 482 | 583 | 482 | 247 | 569 |
| 7 | 482 | 583 | 482 | 247 | 569 |
| 8 | 482 | 583 | 482 | 247 | 569 |
| 9 | 482 | 585 | 483 | 247 | 570 |
| 10 | 482 | 585 | 483 | 248 | 570 |
| 11 | 483 | 585 | 483 | 248 | 570 |
| 12 | 483 | 585 | 483 | 248 | 570 |
| 13 | 483 | 585 | 483 | 248 | 570 |
| 14 | 483 | 585 | 483 | 248 | 570 |
| 15 | 483 | 585 | 483 | 248 | 570 |
| 16 | 483 | 585 | 483 | 248 | 570 |
| 17 | 483 | 585 | 483 | 248 | 570 |
| 18 | 483 | 585 | 483 | 248 | 570 |
| 19 | 483 | 586 | 484 | 248 | 571 |
| 20 | 484 | 586 | 484 | 248 | 571 |
| 21 | 484 | 586 | 484 | 248 | 571 |
| 22 | 484 | 586 | 484 | 248 | 571 |
| 23 | 484 | 586 | 484 | 248 | 571 |
| 24 | 484 | 586 | 484 | 248 | 571 |
| 25 | 484 | 586 | 484 | 248 | 571 |
| 26 | 484 | 586 | 484 | 248 | 571 |
| 27 | 484 | 586 | 484 | 248 | 571 |
| 28 | 484 | 586 | 484 | 248 | 571 |
| 29 | 484 | 586 | 484 | 248 | 571 |
| 30 | 484 | 586 | 484 | 248 | 571 |
| 31 | 484 | 586 | 484 | 248 | 571 |
| 32 | 484 | 586 | 484 | 248 | 571 |
| 33 | 485 | 586 | 484 | 249 | 571 |
| 34 | 485 | 587 | 485 | 249 | 573 |
| 35 | 485 | 587 | 485 | 249 | 573 |
| 36 | 485 | 587 | 485 | 249 | 573 |
| 37 | 485 | 587 | 485 | 249 | 573 |
| 38 | 485 | 587 | 485 | 249 | 573 |
| 39 | 485 | 587 | 485 | 249 | 573 |
| 40 | 485 | 587 | 485 | 249 | 573 |
| 41 | 485 | 587 | 485 | 249 | 573 |
| 42 | 485 | 587 | 485 | 249 | 573 |
| 43 | 485 | 587 | 485 | 249 | 573 |
| 44 | 485 | 588 | 486 | 249 | 574 |
| 45 | 485 | 588 | 486 | 249 | 574 |
| 46 | 486 | 588 | 486 | 249 | 574 |
| 47 | 486 | 588 | 486 | 249 | 574 |
| 48 | 486 | 588 | 486 | 249 | 574 |
| 49 | 486 | 588 | 486 | 249 | 574 |
| 50 | 487 | 588 | 486 | 249 | 574 |

ЗАДАЧА 5

При многократном измерении одной о той же величины  получены 2 серии (серия 1, серия 2) по 13 значений результатов измерений (поправки внесены).  Определить результат измерений. Распределение нормальное. Значения величин по вариантам представлены в таблице 3.

| №п/п | Варианты 0 и 1 |  | Варианты 2 и 3 |  | Варианты 4 и 5 |  | Варианты 6 и 7 |  | Варианты 8 |  | Варианты 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 481 | 482 | 264 | 264 | 470 | 471 | 416 | 417 | 657 | 655 | 481 | 480 |
| 2 | 482 | 482 | 264 | 264 | 471 | 471 | 417 | 418 | 658 | 657 | 482 | 481 |
| 3 | 483 | 483 | 265 | 265 | 472 | 472 | 417 | 418 | 660 | 657 | 483 | 481 |
| 4 | 483 | 483 | 265 | 265 | 472 | 472 | 418 | 418 | 660 | 658 | 483 | 482 |
| 5 | 483 | 484 | 265 | 265 | 472 | 473 | 418 | 418 | 660 | 660 | 483 | 483 |
| 6 | 483 | 484 | 265 | 265 | 472 | 473 | 419 | 418 | 660 | 661 | 483 | 484 |
| 7 | 484 | 484 | 265 | 265 | 473 | 473 | 419 | 419 | 661 | 661 | 484 | 484 |
| 8 | 484 | 484 | 265 | 265 | 473 | 473 | 419 | 419 | 661 | 661 | 484 | 484 |
| 9 | 484 | 486 | 265 | 266 | 473 | 476 | 420 | 419 | 661 | 663 | 484 | 485 |
| 10 | 485 | 486 | 266 | 266 | 475 | 476 | 420 | 420 | 663 | 663 | 485 | 485 |
| 11 | 485 | 486 | 266 | 266 | 475 | 476 | 420 | 420 | 663 | 663 | 485 | 485 |
| 12 | 486 | 487 | 266 | 267 | 476 | 477 | 421 | 422 | 666 | 664 | 487 | 486 |
| 13 | 494 | 495 | 270 | 271 | 484 | 486 | 421 | 422 | 666 | 664 | 487 | 486 |

Литература

Основная.

- Метрология, стандартизация и сертификация : учебник /А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2011. — 820 с. — Серия : Основы наук.

- ФЗ «Об обеспечении единства измерений»  (N 162-ФЗ)

- Пухаренко, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Интернет-тестирование базовых знаний [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Пухаренко, В.А. Норин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 308 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111208. — Загл. с экрана

Дополнительная.

- РМГ 29-2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения.

- МИ 2246-93 ГСИ. Погрешности измерений. Обозначения.

- ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин.

- МИ 1317-2004 ГСИ. Результаты измерений  и характеристики погрешности измерений.  Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров.

- ПМГ 96-2009 ГСИ. Результаты и характеристики качества измерений. Формы представления.

- РМГ 91-2009 ГСИ. Совместное использование понятий «погрешность измерений» и «неопределенность измерений». Общие принципы.

- МИ 2091-90 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения физических величин. Общие требования

- Р 50.2.038-2004 ГСИ. Измерения однократные. Оценивание погрешностей и неопределенности результатов измерений.

- ГОСТ Р 8.736-2011 ГСИ. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения

- МИ 2083-90 ГСИ. Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценивание их погрешностей.

- ГОСТ 8.009-84 Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.

- ГОСТ 8.401 -80 ГСИ. Классы точности средств измерений. Общие требования.

- МИ 1967-89 ГСИ. Выбор методов и средств измерений при разработке методик выполнения измерений. Общие положения.

- ГОСТ Р 8.563-2009 ГСИ. Методики выполнения измерений.

- ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009  Общие требования к компетентности  испытательных и калибровочных лабораторий.

- МИ 2240-98. ГСИ. Анализ состояния измерений, контроля и испытаний на предприятии, в организации и объединении. Методика и порядок проведения работы.

- МИ 2230-92 ГСИ. Методика количественного обоснования поверочных схем при их разработке

- ПР 50-732-93 ГСИ. Типовое положение о метрологической службе государственных органов управления Российской Федерации и юридических лиц. ВНИИМС

- Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 г. № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» (Взамен ПР50.2.006-94)

- ПР 50.2.012-94 ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений.

- РД РСК 01-2014 "Положение о Российской системе калибровки" (взамен ПР 50.2.017-95)

- РД РСК 02-2014 "Порядок организации деятельности Российской системы калибровки" (взамен "Временного порядка организации деятельности РСК") (взамен ПР 50.2.016-94; ПР 50.2.018-95)

- ПР РСК 002-95 Калибровочные клейма

- ГОСТ Р ИСО 5725-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Ч. 1-6.

- РМГ 76-2004 ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа

- РМГ 61 - 2010 Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки

- РМГ 63-2003 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации.