Новомосковский  институт  РХТУ имени  Д.И.Менделеева

Кафедра физики

Лабораторная  работа 1-1

“Определение геометрических размеров тел посредством 
штангенциркуля и микрометра’’

Цель работы: научиться пользоваться штангенциркулем и микрометром и обрабатывать результаты прямых и косвенных измерений.

ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

1. Найти среднее значение измеряемой величины по формуле

aср=a1+a2+...+ann=i=1nain;   где a – данная физическая величина (например, ускорение, масса, длина и др.),  а1, а2, …, аn  - измеренные значения данной величины, аср -  среднее значение измеряемой величины, i – номер измерения, n - число измерений

2. Вычислить абсолютные погрешности  отдельных измерений по формуле аi= аi - аср:

а1 = а1 - аср ,  а2= а2 - аср, …,  аn= аn - аср

3. Рассчитать среднее значение абсолютной погрешности:

Δa=i=1nΔаin,  где Δai - модуль абсолютной погрешности i-ого измерения

4. Определить относительную погрешность измерения и округлить ее по правилам приближенных вычислений:

ε=Δааср⋅100%

5. Записать окончательный результат, округленный по правилам приближенных вычислений, с указанием единиц измерения в виде:

а = (аср±а) ед.изм.

#### ПРИБЛИЖЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Численные значения физических величин, полученных при измерении, являются приближенными. При математических операциях с приближенными числами следует знать следующие правила.

- Значащими цифрами в числах являются все цифры от 1 до 9, а также и 0, если слева от него стоит хотя бы одна значащая цифра. Например, в числах 203,0; 0,00470; 0,90 содержится соответственно четыре, три и две значащие цифры.

- При сложении и вычитании приближенных чисел результат округляют так, чтобы он не имел значащих цифр в тех разрядах, которые отсутствуют хотя бы в одном из приближенных чисел. Например, при сложении и вычитании чисел 12,463 – 2,4234 + 1,2  11,2 результат следует округлить до десятых долей.

- При умножении и делении в результате оставляют такое количество значащих цифр, сколько их имеется в числе с наименьшим количеством значащих цифр. Например,

49,27⋅4,80,731≈3,2⋅102.

СЛЕДСТВИЕ: при возведении в степень, при извлечении корня, при логарифмировании в результате следует оставлять столько значащих цифр, сколько их было соответственно в основании степени, в подкоренном выражении, в логарифмируемом числе. Например,

29,43  2,54104; 12,4  3,52; n1,12  0,113.

- В промежуточном результате сохраняют на одну значащую цифру больше, чем требуют предыдущие правила. В окончательном результате эту значащую цифру отбрасывают.

- При вычислении сложных выражений следует применять указанные правила в соответствии с видом производимых действий. Например,

(17,0524−14,2)⋅2,73,8⋅4,281≈2,85⋅1,6416,3≈0,29.

ПРАВИЛА ОКРУГЛЕНИЯ ПРИ ЗАПИСИ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ИЗМЕРЕНИЙ

Окончательный результат измерений некоторой величины а представляется в виде

а = (аср±а) и относительной погрешности ε=Δааср⋅100%.

Сначала округляют абсолютную погрешность а, в которой обычно оставляют только одну значащую цифру. Если же эта цифра представляет собой 1 или 2, то а округляется до двух значащих цифр. Затем среднее значение аср искомой величины округляется до наименьшего разряда, содержащегося в округленном значении абсолютной погрешности а. Относительная погрешность  обычно округляется до одной значащей цифры. Если же эта цифра представляет собой 1 или 2, то  округляется до двух значащих цифр.

Пример 1. При обработке результатов измерений получено:

аср = 3784 мм3; а = 52 мм3;        =  523784100% = 1,4 %.

В результате округления получаем:  а = 510 мм3, аср = 37810 мм3;  = 1,4 %.

Окончательный результат измерений:     а = (378  5)10 мм3;   = 1,4 %.

Пример 2. При обработке результатов измерений получено:

аср = 4,271 мм; а = 0,162 мм;     =  0,1624,271100% = 3,79 %.

В результате округления получаем: а = 0,16 мм, аср = 4,27 мм;  = 4 %.

Окончательный результат измерений:  а = (4,27  0,16) мм;   = 4 %.

Задание 1. Определение объема прямоугольного параллелепипеда с помощью штангенциркуля и микрометра.

1) Измерьте длину а и ширину b параллелепипеда штангенциркулем, толщину с –микрометром. Результаты измерений запишите в таблицу. 2) Рассчитайте объем параллелепипеда для каждого измерения по формуле V = abc и запишите эти результаты в таблицу, округлив по правилам приближенных вычислений. 3) Вычислите погрешности измерений по формуле Vi = Vi –Vср и запишите в таблицу их модули. 4) Рассчитайте среднюю абсолютную погрешностьΔV=i=1nΔVin. 5) Запишите окончательный результат V = (Vср  V), округлив по правилам приближенных вычислений и указав единицы измерения. 6) Найти и округлить относительную погрешность ε=ΔVVср⋅100%.

К

0            1            2            3              4                 5                6                7

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

М

L

Штангенциркуль

С              А          			Д	       B				                Е     						          В

L

Микрометр

а

c

b

| №п/п | а, мм | b, мм | c, мм | V, мм3 | Vср, мм3 | Vi, мм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

Запишите окончательный результат:  V= (        ±     )        , ε=      %

Вопросы к допуску.

1) Что такое физическое измерение?

2) Что такое абсолютная и относительные погрешности?

3) Расскажите о грубых, систематических и случайных погрешностях.

4) Каков порядок обработки результатов измерений?

5) Как записывается окончательный результат?

6) Расскажите о правилах приближенных вычислений?

7) Как округляют окончательный результат и относительную погрешность?