Новомосковский институт

Российского химико-технологического университета имени Д.И.Менделеева

## Кафедра физики, 2009

### Лабораторная работа  2-2

“Определение электроёмкости конденсатора”

Методика выполнения лабораторной работы

Используемый в работе метод определения электроемкости конденсатора заключается в сравнении заряда Qх конденсатора, емкость которого нужно определить, с зарядом Qэ эталонного конденсатора, емкость Сэ которого известна. Если каждый их этих конденсаторов заряжать при одинаковом напряжении U, то заряды конденсаторов будет пропорциональны их электроемкостям: Qх=СхU и Qэ=СэU. Разделив первое из этих равенств на второе, получим: QхQэ=СхСэ, откуда следует, что ёмкость неизвестного конденсатора Сх=СэQхQэ. Из последней формулы видно, что для определения неизвестной емкости Сх нужно знать емкость Сэ эталонного конденсатора и отношение QхQэзарядов конденсаторов. Для измерения QхQэ можно использовать интегратор тока (устройство, суммирующее прошедший через него заряд) с подключенным к нему мультиметром (многофункциональным измерительным прибором). Исследуемый конденсатор сначала заряжают от источника тока, а затем разряжают через интегратор тока. При этом величина заряда, прошедшего через интегратор, пропорциональна показанию мультиметра:  Qх = х, Qэ = э, где  - постоянная интегратора тока, х - показание мультиметра при разряде неизвестного конденсатора, э – показание мультиметра при разряде эталонного конденсатора. Поэтому выполняется соотношение QхQэ=αхαэ. Подставляя это равенство в выражение Сх=СэQхQэ, получаем формулу для расчета электроемкости неизвестного конденсатора: Сх=Сэαхαэ.

Принципиальная электрическая схема установки для выполнения данной лабораторной работы изображена на рис.4. На нем обозначены: 1- регулируемый источник постоянного напряжения; 2 - вольтметр V; 3 - исследуемый конденсатор C или батарея конденсаторов; 4 - интегратор тока ; 5 – мультиметр М; К1 – кнопка «сеть» включения напряжения зарядки конденсатора; К2 – переключатель (тумблер); К3 - ключ. Для зарядки конденсатора ключ К3 (см. рис.) замыкают, а тумблер К2 устанавливают в положение «А». При этом конденсатор

Рис.4

заряжается до напряжения U, контролируемого вольтметром 2. Для измерения заряда конденсатора ключ К3 размыкают, а тумблер К2 переводят в положение «В». При этом конденсатор разряжается, весь его заряд проходит через интегратор тока 4 и фиксируется мультиметром 5. Сначала в цепь включают эталонный конденсатор Сэ  и по описанной выше методике снимают показание мультиметра э. Затем конденсатор Сэ  отключают, подключают конденсатор неизвестной емкости Сх и снимают показание мультиметра х. Далее по полученной выше формуле рассчитывают электроемкость Сх неизвестного конденсатора.

Порядок выполнения. Самостоятельно включать установку категорически запрещается!

На рисунке 5 изображена лабораторная установка. Она состоит из: блока генераторов, содержащего регулируемый источник постоянного напряжения (РИПН) для питания схемы; наборного поля для сборки электрической цепи; блока мультиметров, которые используются в качестве вольтметров.

Интегратор тока

Переключатель

1) Соберите электрическую цепь по схеме, приведенной на рис.5. При этом в цепь будет включен конденсатор Сэ. 2) Найдите на наборном поле конденсатор Сэ и запишите величину указанной на нем электроемкости в таблицы. 3) Проверьте правильность подключения мультиметров. Измеряемое напряжение должно быть подключено к гнёздам VΩ и COM. Переключатель диапазонов установите для измерения постоянного напряжения 20V= (20В). Включите блок мультиметров клавишей СЕТЬ. Включите мультиметры красными кнопками on/off.  4) С разрешения лаборанта включите блок генераторов клавишей СЕТЬ. Нажмите кнопку «исходная установка». Кнопками «установка напряжения 0…+15 В», установите напряжение на конденсатре не более 2В, контролируя его мультиметром №1. Запишите значение напряжения заряда конденсатора в таблицу. При дальнейших измерениях оно должно оставаться постоянным. 5) Зарядите конденсатор, для этого: демпфирующий ключ 4 интегратора тока установите в нижнее положение «Сброс», затем установите тумблер в верхнее положение «А». 6) Разрядите конденсатор через интегратор, для этого переведите демпфирующий ключ 4 интегратора тока в верхнее положение; а затем тумблер в нижнее положение «В». Сразу же после этого снимите показание э  мультиметра № 2 и запишите его в таблицу (через некоторое время это показание уменьшится из-за утечки заряда).

Рис.5

БЛОК МУЛИТИМЕТРОВ

СЕТЬ

on/off

20V

on/off

20V

кабель В  для параллельного подключения Сэ и Сx

1

2

3

кабель А  для подключения Сэ и Сx

Сэ

Сх

кабель Б для  подключения Сэ и Сx

№2

№1

7) Повторите действия пунктов 5 и 6 с тем же конденсатором еще четыре раза. .8) Подключите к измерительной цепи конденсатор Сх. Для этого кабель Б выньте из гнезда 2 и вставьте в гнездо 3. Повторите действия пунктов 5, 6, 7 и занесите результаты измерений х в таблицу.9) Включите в цепь конденсаторы Сэ и Сх параллельно (кабель А в гнездо 1, кабель Б в гнездо 2, кабель В в гнездо 3). Повторите действия пунктов 5, 6, 7 и занесите результаты измерений пар в таблицу.10) Включите в цепь конденсаторы Сэ и Сх последовательно, для этого кабель В выньте из гнезда 3, а кабель А вставьте в гнездо 3. Повторите действия пунктов 5, 6, 7 и занесите результаты измерений посл в таблицу.11) Выключите кнопками «СЕТЬ» питание блока генераторов и блока мультиметров.

| № п/п | Эталонный конденсатор Сэ= мкФ | Неизвестный конденсатор | Соединение конденсаторов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | параллельное | последовательное |
|  | Напряжение заряда конденсаторов одинаковое U= В |  |  |  |
|  | э, В | х, В | пар, В | посл, В |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| Сред. |  |  |  |  |

| Обработка результатов Сэ,мкФ |  | Рассчитанные значения |
| --- | --- | --- |
| Сх,мкФ |  |  |
| Спар,мкФ |  |  |
| Спос,мкФ |  |  |
| εпар= %, εпосл= % |  |  |

1. Рассчитайте средние значения э, х, пар, посл и запишите их в таблицу.

2. В формулу Сх=Сэαхαэ подставьте средние значения э и х ,найдите Сх и запишите найденное значение в итоговую таблицу:     Сх.=

3. В формулу Спар=Сэαпарαэ подставьте средние значения э и пар , найдите Спар и запишите найденное значение в итоговую таблицу:    Спар.=

4. В формулу Спосл=Сэαпослαэ подставьте средние значения э и посл, найдите Спосл и запишите найденное значение в итоговую таблицу:     Спосл=

5. Запишите формулу общей электроемкости для случая параллельного соединения двух конденсаторов,

подставьте в нее значения Сэ  и Сх, рассчитайте по ней Спар. и запишите полученное значение в итоговую таблицу:   Спар.=

6. Запишите формулу для нахождения общей электроемкости для случая последовательного соединения двух конденсаторов, подставьте в нее значения Сэ  и Сх, рассчитайте Спосл. и запишите полученное значение в итоговую таблицу:

7. Найдите относительное расхождение  между измеренными и рассчитанными значениями электроемкостей, запишите найденные значения  в таблицу:

εпар=Сизм−СрасСизм⋅100%=                                         εпосл=Сизм−СрасСизм⋅100%=

8. Сделайте вывод.

Контрольные вопросы: 1) Какими величинами характеризуют электрическое поле? Дайте определение этих величин. 2) При каких условиях заряды в проводнике находятся в равновесии? 3)Чему равны по определению электроемкости уединенного проводника и конденсатора? 4) Чему равна электроемкость плоского конденсатора? 5)По каким формулам можно найти напряженность электрического поля между обкладками плоского конденсатора? 6) Чему равны заряд, напряжение и электроемкость батареи конденсаторов при параллельном и последовательном соединении? 7) Чему равны энергии заряженных проводника и конденсатора? 8) Что такое объемная плотность энергии? Чему равна объемная плотность энергии электрического поля? 9) В чем состоит методика определения электроемкости конденсатора в данной лабораторной работе? Выведите расчетную формулу.