### Лабораторная работа 3-2

“Определение длины световой волны с помощью бипризмы Френеля”

Цель работы: получить интерференционную картину и определить длину световой волны с помощью бипризмы Френеля

Теоретическая часть: «ВОЛНОВАЯ ОПТИКА», конспект лекций, 2002 г., глава 2

Методика лабораторной работы

А

В

С

D

O

ℓ

d

d/

a

b

Рис.2

Z5

∆х

N=5

d/

б

а

Рис.1

Из формулы Δx=ℓdλ (где ℓ - расстояние от мнимого источника до экрана, ∆х – ширина интерференционной полосы (расстояние между соседними темными полосами), d – расстояние между мнимыми источниками) можно выразить длину волны - λ=Δxdℓ. Расстояние между соседними полосами ∆х очень маленькое (рис.1б), поэтому для увеличения точности измерений определяют расстояние Z между несколькими N полосами тогда Δx=ZN. Величины ℓ и d нельзя измерить непосредственно. Для определения расстояний ℓ и d между бипризмой и экраном помещают линзу с известным фокусным расстоянием F (рис.2). Перемещая линзу вдоль оси, получают чёткое изображение мнимых источников (две ярких полосы, рис.1а). Из подобия треугольников АОВ и СОD (рис2) можно записать dd'=ab, где d/ - видимое в окуляр расстояние между мнимыми источниками которое можно измерить микрометром оптическим винтовым (МОВ) (рис.1а), b – расстояние от линзы до экрана (до окуляра МОВ) измерим линейкой (рис.2 и рис.3). Отсюда d=abd'. Для определения a и ℓ воспользуемся формулой тонкой линзы: 1F=1a+1b или 1F=a+bab=ℓab. Выразим, ℓ=abF В формуле λ=Δxdℓ произведем замену величин (Δx=ZN, d=abd', ℓ=abF) После сокращений получим выражение для длины волны в измеряемых величинах: λ=ZN×Fd'b2 - расчетная формула.

Рис.7

Рис.10

На рисунке 3 изображена лабораторная установка. Цифрами на ней обозначены: 1 – лампа, 2 – светофильтр, 3 – узкая щель (источник света), 4 – бипризма Френеля, 5 – линза, 6 – оптическая скамья, 7 – микрометр оптический винтовой (МОВ) 8 – микрометрический винт, 9 – окуляр МОВ.

Рис.3

1

2

3

4

b

8

7

5

9

6

0

1

5

2

3

4

Неподвижная шкала

Крестообразный визир

Двойная риска

Микрометрический винт 8

Рис.4

Порядок выполнения работы

Внимание! оптические приборы очень точно настроены. Поэтому установку включает и настраивает лаборант. На рис.4 изображено поле зрения МОВ. Вы увидите интерференционные полосы, подвижный крестообразный визир, перемещающейся вместе с визиром двойную риску и  неподвижную шкалу. 1) Снимите обойму с линзой и аккуратно положите рядом. 2) Внимательно рассмотрите интерференционную картину в окуляр 9.  3) Рассмотрите крестообразный визир, двойную риску и неподвижную шкалу. Вращая микрометрический винт 8 ,переместите визир на крайнюю левую темную полосу (которая достаточно хорошо видна). Визир перемещается вмести с двойной риской.  4) Как производить отсчет?. Наблюдая в окуляр, слева от двойной риски по неподвижной шкале, определите целое значение, сотые прибавите, определив их по микрометрическому винту (цифра напротив горизонтальной риски).  5) Запишите значение нулевого отсчета в таблицу. 6) Наблюдая в окуляр, и вращая микрометрический винт, перекрестием отсчитайте (вправо) пять интерференционных полос. Произведите отсчет и запишите в таблицу.  7) Переместите перекрестие на шестую полосу, запишите отсчет в таблицу.  8) Аналогично произведите отсчет до полосы с номером 10.   9) Для определения расстояния между мнимыми источниками света d/  вставьте обойму с линзой в штатив. Наблюдая в окуляр, вы увидите две яркие полосы (рис.1а), это мнимые изображения  щели.  10) Переместите крестообразный визир на левую яркую полосу и произведите отсчет. Запишите в таблицу. Переместите визир на правую и также запишите отсчет в таблицу.  11) Разность между последними отсчетами даст значение d/ - расстояние между мнимыми источниками света.   12) Чтобы рассчитать  Z5 – расстояния между пятью полосами надо из отсчета сделанного для пятой полосы вычесть отсчет для полосы принятой за нулевую. Аналогично для остальных полос и записать в таблицу.  13) Для расчета ширины интерференционной полосы - ∆х = Z5/5 надо – расстояния между пятью полосами разделить на пять. И так далее ∆х = Z6/6 …  14) Рассчитать среднеарифметическое значение ∆хср.  15) По расчетной формуле λ=Zm-k×Fd'b2 определите длину волны, переведте в нанометры и запишите ответ.

Рис.11

#### Фокусное расстояние линзы F =        смотрите  на  установке. Расстояние b =          измерьте линейкой.

Контрольные вопросы

1.Что такое электромагнитная волна. Запишите уравнение плоской ЭМ волны. Что такое световой вектор?  2.Что такое свет? Как происходит излучение света веществом? 3. В чем состоит явление интерференции?  4. Чему равны результирующая амплитуда колебаний и интенсивность света при наложении двух волн? 5. Какие волны являются когерентными? 6. В чем заключается метод получения когерентных волн от одного источника света? 7. Что такое оптическая разность хода? Какова связь оптической разности хода интерферирующих лучей с их разностью фаз? 8. При каких условиях наблюдаются интерференционные максимумы и минимумы?  9. Выведите формулы для положения максимумов и минимумов интенсивности света при интерференции  от двух точечных когерентных источников и  расстояния между интерференционными полосами.  10. Для чего в данной работе используется бипризма Френеля?  11. Для чего в данной работе применяется линза?  12. Выведите расчетную формулу.