МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Новомосковский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего  профессионального образования

«Российский химико-технологический университет

имени Д.И. Менделеева»

«Согласовано»					«Утверждаю»

Председатель УМО					Проректор по учебной работе

профессор_____________В.Е.Кочурихин

«___»____________2011  г.				профессор____________С.В.Добрыднев

«___»________________2011   г.

Список вопросов и заданий

по дисциплине «Химия и технология поверхностно-активных веществ»

для проверки уровня остаточных  знаний студентов, обучающихся по специальности 240401 – Химическая технология органических веществ

Новомосковск – 2011  г.

Формулировки вопросов и заданий

- Понятие «поверхностно-активное вещество». Классификация ПАВ (анионактивные, катионактивные, амфолитные, неионогенные).

- Основные ПАВ, применяемые в производстве синтетических моющих средств, в качестве эмульгаторов, смачивателей, солюбилизаторов.

- Технология получения синтетических жирных кислот: параметры процесса , требования к исходному сырью. Технологическая схема окисления твердого парафина.

- Анионоактивные ПАВ. Синтетические жирные кислоты: получение, свойства, применение. Физико-химические основы процесса: термодинамика, катализаторы, механизм и кинетика реакции окисления.

- Технология получения алкилсульфонатов, требования к исходному сырью. Технологическая схема сульфатирования хлорсульфоновой кислотой.

- Анионоактивные ПАВ. Алкилсульфаты: получение, свойства, применение. Сравнение различных сульфатирующих агентов: моногидрат серной кислоты, олеум, хлорсульфоновая кислота, сульфаминовая ксилота.

- Анионоактивные ПАВ. Алкилбензолсульфонаты: получение, свойства, применение.

- Технология получения анионоактивных ПАВ. Технологическая схема сульфатирования и сульфирования триоксидом серы.

- Технологическая схема производства алкилсульфонатов фотохимическим сульфохлорированием.  Выбор реактора процесса.

- Параметры процесса получения алкилсульфатов, требования к сырью. Технологическая схема сульфохлорирования.

- Технология получения алкилсульфатов, параметры процесса. Технологическая схема непрерывного сульфатирования.

- Анионоактивные ПАВ. Вторичные алкилсульфаты: получение, свойства, применениев моющих композициях.

- Технология получения анионоактивных ПАВ. Технологическая схема сульфирования с H3PO4.

- Анионоактивные ПАВ. Алкенсульфонаты: получение, свойства, применение. Физико-химические основы процесса.

- Анионоактивные ПАВ. Вторичные алкилсульфаты: получение из алкенов, свойства, применение. Превращение натриевых солей сульфоэфиров в триэтаноламиновые.

- Технология получения неионогенных ПАВ, параметры процесса. Сырье и требования к нему. Технологическая схема непрерывного процесса оксиэтилирования.

- Неионогенные ПАВ на основе этилен- и пропиленоксидов: получение, свойства, применение в моющих композициях.

- Неионогенные ПАВ на основе блоксополимеров и производных карбоновых кислот: получение, свойства, применение.

- Неионогенные ПАВ на основе глицерина и высших алканолов: получение, свойства, применение.

- Амфолитные ПАВ. Алкиламинокарбоновые кислоты : синтез, свойства, применение. Научные основы процесса: термодинамика, катализаторы, механизм реакции.

- Анионо-ориентированые амфолитные ПАВ. Свойства, применение, методы получения. Составление моющих композиций на их основе.

- Амфолитные ПАВ. Алкилимидазолины: получение, свойства, применение. Физико-химические основы процесса.

- Технология получения катионоактивных ПАВ, параметры процесса, требования к сырью. Технологическая схема получения четвертичных аммониевых солей.

- Катионоактивные ПАВ. Четвертичные аммониевые соли: получение, свойства, применение. Моющие композиции на их основе.

- Катионактивные ПАВ. Термодинамика, катализаторы, механизм и кинетика реакции N-алкилирования.

- Катионоактивные ПАВ. Моноалкилдиметиламины: получение, свойства, применение. Реакционные узлы для осуществления синтеза аминов из хлорпроизводных.

- Катионоактивные ПАВ. Оксидамины: получение, свойства, применение. Научные основы процесса: термодинамика, катализаторы, механизм реакции.

- В барботажной колонне реактор с целью получения этилбензола, используемого в производстве неионогенных ПАВ, поступает в час 15000 кг бензола. В процессе алкилирования образуется алкилат, массовая доля этилбензола в котором равна 32%, а доля бензола 62%. Определить селективность процесса по этилбензолу, если степень его конверсии равна 31%.

- В реактор для алкилирования бензола этиленом в присутствии хлорида алюминия поступает в час 10800 кг бензола. Для обеспечения выхода этилбензола, используемого в производстве неионогенных ПАВ,  равного 92,5% (в расчете на этилен), поддерживают мольное соотношение бензол : этилен на входе  равным 3 : 1. Определить внутренний диаметр реактора, если съем этилбензола с 1 м3 реакционного объема составляет 150 кг/ч, а штуцер для выхода жидкого алкилата расположен на высоте 8 м.

- Реактор для алкилирования бензола в присутствии хлорида алюминия имеет внутренний диаметр 2,4 м. Производительность 1 м3 реакционного объема достигает 120 кг этилбензола, используемого для получения неионогенных ПАВ. в час при выходе его 91% в расчете на этилен. Определить объемный расход  этиленовой фракции, объемная доля этилена в которой составляет 54%. Штуцер для выхода жидкого алкилата расположен на высоте 8,4 м.

- В реактор для получения этилбензола, используемого в производстве анионоактивных ПАВ, в присутствии хлорида алюминия поступает в час 12000 кг бензола. В процессе алкилирования на 1 моль этилбензола выделяется 106 кДж теплоты, часть которой (50%) снимается за счет испарения непревращенного бензола. Определить количество бензола в жидком алкилате, непрерывно выходящем из реактора, если теплота испарения бензола равна 380 кДж/кг, степень его конверсии 33%, а селективность по этилбензолу 84,6%.

- Производительность барботажного реактора по этилбензолу, используемого в производстве анионоактивных ПАВ, составляет 150 т/сут. Для достижения такой производительности в реактор подают бензол с трехкратным избытком от теоретического. Половина поступающего бензола испаряется в реакторе и поступает на конденсацию в холодильник-конденсатор, охлаждаемый водой. Определить расход охлаждающей воды в холодильнике-конденсаторе, если теплота конденсации бензола равна 393,3 кДж/кг, а теплоемкость охлаждающей воды, нагреваемой на 18 К, составляет 4187 Дж/(кг·К).

- На установку по производству изопропилбензола, используемого в производстве неионогенных ПАВ, поступает 11700 кг бензола в час. Алкилирование проводят пропан-пропиленовой фракцией, объемная доля пропилена в которой равна 51,2%. В этих условиях степень конверсии бензола достигает 38,5% при селективности по изопропилбензолу 86,6%. Определить расходный коэффициент поступающего бензола (в тоннах на 1 тонну изопропилбензола) и объемный расход пропан-пропиленовой фракции, если на 1 моль образующегося изопропилбензола расходуется 1,12 моль пропилена.

- Алкилирование бензола пропиленом проводят в барботажном реакторе внутренним диаметром 1,6 м. Производительность 1 м3 реакционного объема составляет 200 кг изопропилбензола в час; выход жидкого алкилата предусмотрен на высоте 8,46 м. Определить селективность процесса по изопропилбензолу, используемого в производстве неионогенных ПАВ,  если степень конверсии бензола составляет 28%, а его расход на входе в реактор равен 9150 кг/ч.

- При алкилировании бензола пропиленом в барботажном реакторе через штуцер с диаметром патрубка 200 мм со скоростью 0,06 м/с непрерывно отбирают жидкий алкилат, массовая доля изопропилбензола в котором равна 60%, а плотность составляет 836 кг/м3. Определить объемный расход пропан-пропиленовой фракции, объемная доля пропилена в которой равна 52%, если выход изопропилбензола составляет 89,3% в расчете на пропилен.

- Для алкилирования бензола используют пропан-пропиленовую фракцию, объемная доля пропилена в которой равна 0,56. Определить объем пропан-пропиленовой фракции, необходимый для получения 2000 кг изопропилбензола, используемого в производстве неионогенных ПАВ,  если селективность по изопропилбензолу составляет 90%.

- В процессе алкилирования бензола этиленом селективность по этилбензолу, используемого в производстве катионактивных ПАВ, равна 85% при степени конверсии бензола 30%. Определить массу бензола, необходимого для получения 5000 кг этилбензола.

- Каталитическое окисление этилена в этиленоксид, используемый в производстве неионогенных ПАВ,   проводят в трубчатом реакторе с 3000 труб, внутренним диаметром трубы 24 мм и рабочей длиной 5,8 м. В трубах находится катализатор, производительность 1 м3  которого равна 80 кг этиленоксида в час. Выделяющуюся теплоту (19·103 кДж на 1 кг превращенного этилена) снимают за счет циркуляции теплоносителя в межтрубном пространстве реактора. Тепловой поток теплоносителя на 84% используется в котле-утилизаторе, где генерируется водяной пар давлением 1,5 МПа (удельная теплота парообразования 1945 кДж/кг). Определить количество образующегося водяного пара, если селективность по этиленоксиду  равна 65%.

- В реактор с псевдоожиженным слоем катализатора на окисление в этиленоксид, используемый в производстве неионогенных ПАВ,   поступает газовая   смесь,  объемные  доли  компонентов  в  которой  таковы:   25%  С2Н4,   7,5%  О2, 4,5%  СО2  и  63%  N2. В процессе окисления образуется в час 24000 м3 контактного газа, объемная доля этиленоксида в котором равна 3,5%. Определить объем катализатора в реакторе, если нагрузка на его 1 м3  составляет 2590 кг газовой смеси в час, а степень конверсии этилена в этиленоксид равна 24%.

- В реактор для окисления этилена в этиленоксид, используемого в производстве неионогенных ПАВ,   поступает в час 16000 м3 газовой смеси, объемная доля этилена в которой равна 30%. Окисление проводят при степени конверсии этилена за один проход 10% и селективности 72%. Реакционный газ, объемная доля этиленоксида в котором 1,9%, проходит теплообменник, где его температура снижается на 110 К за счет  нагревания поступающей газовой смеси. Определить площадь поверхности теплообмена теплообменника, если коэффициент теплопередачи 40 Вт/(м2·К), объемная теплоемкость реакционного газа 1,48 кДж/(м3·К), а средний температурный напор 80 К.

- Производительность трубчатого реактора для каталитического окисления этилена в этиленоксид, используемого в производстве амфолитных ПАВ, составляет 670 кг этиленоксида в час. На окисление поступает газовая смесь, в которой объемная доля этилена 28%, а диоксида углерода 5%. Часть реакционного газа (2/3) после реактора поступает на абсорбцию диоксида углерода водным раствором карбоната калия. Определить массовый расход карбоната калия, если степень конверсии этилена за один проход равна 11%, а селективность 75%.

- Производительность установки «Халкон» составляет 81 т пропиленоксида, используемого в производстве амфолитных ПАВ,   в сутки. Для обеспечения заданной производительности в реакционный узел, состоящий из каскада реакторов с мешалками, поступает сырье в мольном соотношении пропилен : гидро-пероксид этилбензола, равном 3,5 : 1. Определить массовый расход циркуляционного этилбензола, массовая доля гидропероксида этилбензола в котором равна 28%, если степень конверсии пропилена составляет 60%, а селективность по пропиленоксиду 86%.

- Пропиленоксид, используемый в производстве амфолитных ПАВ,   получают на установке «Халкон» в каскаде реакторов вместимостью по 10 м3. В реактор первой ступени поступают этилбензол, массовая доля гидропероксида этилбензола в котором равна 25%, и пропилен. При массовом соотношении пропилен:гидропероксид этилбензола, равном 1,16 : 1, плотность смеси (этилбензол + гидропероксид этилбензола + пропилен) равна 834 кг/ м3. Определить массовую производительность установки по пропиленоксиду, если селективность по пропиленоксиду в расчете на пропилен 57%, время реакции 0,6 ч, коэффициент заполнения реактора 0,86.

- В процессе алкилирования бензола этиленом селективность по этилбензолу, используемого в производстве катионактивных ПАВ, равна 85% при степени конверсии бензола 30%. Определить массу бензола, необходимого для получения 5000 кг этилбензола.

- На установку с каскадом реакторов по производству пропиленоксида используемого в производстве катионактивных ПАВ,   поступает на эпоксидирование в час 4000 кг пропилена в мольном соотношении с гидропероксидом этилбензола, равном 4,1 : 1. При эпоксидировании выделяется 3612 кДж теплоты на 1 кг образовавшегося пропиленоксида. Теплоту отводят циркулирующей в змеевиках реактора водой, температура которой повышается на 30 К; плотность воды 997 кг/м3. Определить объемный  расход  охлаждающей  воды, если ее мольная  теплоемкость  равна 75,35 Дж/(моль·К), а степень конверсии гидропероксида этилбензола в пропиленоксид в первом реакторе равна 40%.

- Стадию эпоксидирования пропилена до пропиленоксида, используемого в производстве катионактивных ПАВ,   проводят в реакторе с мешалкой, вместимость которого 8 м3, площадь поверхности змеевиков 20 м2, коэффициент заполнения 0,85. В процессе эпоксидирования на 1 моль пропиленоксида выделяется 210 кДж теплоты, которую снимают при среднем температурном напоре 70 К и коэффициенте теплопередачи, равном 240 Вт/(м2·К). Определить время реакции, если массовая доля гидропероксида этилбензола в поступающем сырье равна 20%, его плотность 835 кг/м3, а степень конверсии гидропероксида этилбензола 70%.

Зав.кафедрой ,проф.,д.х.н.                                            Лебедев К.С.

Составитель, доцент, к.х.н.                                         Родионова Р.В.