# ТЕПЛООБМЕННЫЕ УСТРОЙСТВА

1. Какие теплообменные устройства аппаратов относятся к вставным?

- U-образные теплообменные элементы (решиферы);

2.Змеевики;

3.Рубашка гладкая;

4.Секционная рубашка;

5. Правильный ответ отсутствует.

- Каковы недостатки теплообменных рубашек аппаратов?

1.Поверхность теплообмена рубашки не может превышать 60-65% наружной поверхности аппарата;

2.Поверхность теплообмена змеевиков не зависит от наружной поверхности аппарата;

3.Поверхность теплообмена змеевиков может значительно превышать наружную поверхность аппарата;

4. Правильный ответ отсутствует.

3. Каковы достоинства змеевиковых теплообменных устройств перед рубашками?

1.Поверхность теплообмена змеевиков не зависит от наружной поверхности аппарата; 2.Поверхность теплообмена змеевиков может значительно превышать наружную поверхность аппарата;

3.Нежелательно применение змеевиков при работе с очень вязкими жидкостями и с системами, дающими осадки;

4. Змеевики затрудняют ремонт внутренней поверхности аппарата;

5. Правильный ответ отсутствует.

4. Каковы недостатки змеевиков как   теплообменных устройств?

1.Змеевики затрудняют осмотр внутренней поверхности аппарата;

2.  Змеевики затрудняют ремонт внутренней поверхности аппарата;

3. Змеевики затрудняют очистку внутренней поверхности аппарата;

4. Нежелательно применение змеевиков при работе с очень вязкими жидкостями и с системами, дающими осадки;

5. Правильный ответ отсутствует.

5. При  работе с какими средами нежелательно применение змеевиковых теплообменных устройств?

1.Нежелательно применение змеевиков при работе с очень вязкими жидкостями;

2. Нежелательно применение змеевиков при работе с системами, дающими осадки;

3. Нежелательно применение змеевиков при работе с мономерами;

4. Нежелательно применение змеевиков при эмульсионной полимеризации  винилацетата, винилхлорида;

5. Правильный ответ отсутствует.

- Какие формы могут иметь теплообменные змеевики?

- Цилиндрическая спираль;

- Плоская спираль,

- Петлевые змеевики;

- Коническая спираль;

5. Правильный ответ отсутствует.

7. Что такое многорядные змеевики?

1. Спиральные змеевики, расположенные концентрически;

- Плоская спираль,

- Петлевые змеевики;

4. Коническая спираль;

5. Правильный ответ отсутствует.

- Какие недостатки имеет применение многорядных теплообменных змеевиков в аппаратах?

1. Многорядные змеевики могут создавать в аппаратах застойные зоны;

2.Многорядные змеевики затрудняют перемешивание;

3.Многорядные змеевики затрудняют ремонт внутренней поверхности аппарата;

4. Многорядные змеевики затрудняют осмотр внутренней поверхности аппарата;

5. Правильный ответ отсутствует.

8. Если d. - диаметр  трубы змеевика, то каков должен быть шаг между витками этого змеевика?

- Не менее 2d;

- Менее 2d;

- Более 2d;

- Не более 2d;

5. Правильный ответ отсутствует.

9. Каковы недостатки двойных теплообменных труб /трубок Фильда/?

1.Трубки Фильда сложны по конструкции;

2. Трубки Фильда требуют системы коллекторов для подвода теплоносителя;

3. Трубки Фильда требуют системы коллекторов для отвода теплоносителя;

4. Трубки Фильда требуют системы коллекторов для подвода и отвода хладоагента;

5. Правильный ответ отсутствует.

10. Когда применяются двойные теплообменные трубы?

1.Трубки Фильда применяются, когда другие теплообменные конструкции применить не удаётся;

2.Трубки Фильда применяются наравне с другими теплообменными конструкциями;

3.Трубки Фильда применяются совместно со змеевиком;

4.Трубки Фильда применяются совместно с рубашкой;

5. Правильный ответ отсутствует.

12. Какими способами прикрепляют теплообменную рубашку к корпусу аппарата?

1.К корпусу аппарата рубашки крепятся сваркой;

2. К корпусу аппарата рубашки крепятся с помощью фланцевого соединения;

3. К корпусу аппарата рубашки крепятся шпилькой;

4. К корпусу аппарата рубашки крепятся с помощью болтов;

5. Правильный ответ отсутствует.

13. Когда теплообменные рубашки аппаратов делают съёмными?

1.Съёмные стальные рубашки  делают для аппаратов из чугуна;

2. Съёмные стальные рубашки  делают для аппаратов из цветных металлов;

3. Съёмные стальные рубашки  делают  при необходимости постоянной очистки поверхности теплообмена;

4. Съёмные стальные рубашки  делают при необходимости контроля поверхности теплообмена;

5. Правильный ответ отсутствует.

14.Что подаётся в теплообменную рубашку аппарата через верхний штуцер?

1.Через верхний штуцер в рубашку подаётся греющий пар;

2. Через верхний штуцер в рубашку подаётся горячая вода;

3. Через верхний штуцер в рубашку подаётся ВОТ;

4. Через верхний штуцер в рубашку подаётся нитрит-нитратная смесь;.

5. Правильный ответ отсутствует.

15.Какова разница между диаметрами рубашки и аппарата у аппаратов небольших размеров?

1. 50-100 мм;

2. 30-50 мм;

3. 50-70 мм;

4. 20-60 мм;

- Правильный ответ отсутствует.

16. Какова разница     между  диаметрами рубашки и аппарата у аппаратов больших размеров?

1.200 мм;

2. 100 мм;

3.150 мм;

4.170 мм;

5.Правильный ответ отсутствует.

17.Каковы достоинства теплообменных рубашек с "вмятинами'' перед обычными рубашками?

- Рубашки с "вмятинами" обеспечивают большую жёсткость конструкции;

- Рубашки с "вмятинами" рассчитываются на давление до 6.4 MПa;

- Рубашки с "вмятинами"  при малой толщине стенки рубашки обеспечивают значительную экономию металла;

- Рубашки с "вмятинами" обеспечивают меньшую жёсткость конструкции;

- Правильный ответ отсутствует.

18. К чему приводит установка рёбер жёсткости в пространстве теплообменной рубашки?

- Установка рёбер жёсткости приводит к повышению жёсткости корпуса аппарата;

- Установка рёбер жёсткости приводит к движению теплоносителя по спирали;

- Установка рёбер жёсткости приводит к уменьшению жёсткости корпуса аппарата;

- Установка рёбер жёсткости приводит к повышению скорости движения теплоносителя;

- Правильный ответ отсутствует.

19. Как влияет установка рёбер жесткости в пространстве теплообменной рубашки на коэффициент теплоотдачи от жидкого теплоносителя к стенке аппарата?

- Коэффициент теплоотдачи повышается за счёт увеличения скорости движения жидких теплоносителей по спирали;

2. Коэффициент теплоотдачи понижается за счёт увеличения скорости движения жидких теплоносителей  по спирали;

3.Коэффициент теплоотдачи не изменяется за счёт увеличения скорости движения жидких теплоносителей по спирали;

- Установка рёбер жесткости не влияет на коэффициент теплоотдачи от жидкого теплоносителя к стенке аппарата;

- Правильный ответ отсутствует.

20. В чём достоинство приварных теплообменных элементов  в форме труб и полутруб перед рубашками?

- В приварные элементы можно подавать пар более высоких параметров, нежели в гладкую рубашку;

- В приварные элементы нельзя подавать пар более высоких параметров, нежели в гладкую рубашку;

- Приварные теплообменные элементы  в форме труб и полутруб обеспечивают большую жёсткость конструкции;

- Приварные теплообменные элементы  в форме труб и полутруб рассчитываются на давление до 8 MПa;

- Правильный ответ отсутствует.

21. В чём достоинство приварных теплообменных элементов в форме труб и полутруб перед приварными элементами из профильного проката /швеллеров, уголков/?

1 Элементы из профильного проката можно применять только при невысоком давлении теплоносителя;

- Элементы из профильного проката можно применять только при высоком давлении теплоносителя;

3. Элементы из профильного проката можно применять только при любом давлении теплоносителя;

4. Приварные теплообменные элементы  в форме труб и полутруб обеспечивают большую жёсткость конструкции;

- Правильный ответ отсутствует.

22. Как располагаются приварные теплообменные элементы на поверхности аппарата?

1. В виде спирали, навитой на цилиндрический корпус аппарата;

2. Зигзагообразно по образующей цилиндра;

- С двумя приварными кольцевыми коллекторами, соединяющими элементы, расположенные по образующей цилиндра;

- В виде концентрических колец;

5.Правильный ответ отсутствует.

КОРПУСА СОСУДОВ И АППAPATОB

  - Укажите аппараты типа  ВПП-I

1                2                       3                    4

5. Правильный ответ отсутствует.

  - Укажите аппараты типа ГЭЭ-I

1         2               3                    4

5. Правильный ответ отсутствует.

3.    Укажите аппараты типа  ВЭЭ -II

5. Правильный ответ отсутствует.

4.    Укажите аппараты, выполненные в исполнении-II

1            2           3                     4

5. Правильный ответ отсутствует.

5.    Укажите аппараты типа BКЭ-II

1                2                   3

5. Правильный ответ отсутствует.

6.   Укажите аппараты типа ГПП-I

1                 2                  3                  4

- Правильный ответ отсутствует.

- Укажите  аппараты типа ВКЭ-I

1           2             3              4

5. Правильный ответ отсутствует.

8.   Укажите аппараты, выполненные в исполнении I

1                            2                         3             4

5. Правильней ответ отсутствует.

9.  Укажите аппараты типа ВКП-II

1             2               3            4

5. Правильный ответ отсутствует.

10.    Укажите аппараты типа ГКК-I

1                       2                3                    4

5. Правильный ответ отсутствует.

11. Какие внутренние диаметры допускаются ГОСТом  для сосудов и аппаратов, изготовленных

из стальных листов иди поковок?

I. 200 мм;      2. 250 мм;      3. 300 мм ;   4. 350 мм;      5. 400 мм

12.   Какие внутренние диаметры допускаются ГОСТом 9617-76 для сосудов и аппаратов, изготовленных из стальных листов иди поковок?

I. 350 мм;    2. 400 мм;    3. 450 мм;  4. 500 мм;    5. Правильный ответ отсутствует.

13.   ГОСТ 96Г7-96 устанавливает нормальный ряд внутренних диаметров цилиндрических сосудов и аппаратов. Укажите, на какие аппараты не распространяется этот стандарт.

1. Кожухотрубный теплообменник;

2. Теплообменник с витыми трубами;

3. Сварные, стальные цилиндрические емкости диаметром 10000- 20000 мм;

4. Цилиндрические сосуды из цветных металлов   диаметром 5000 мм

5. Правильный ответ отсутствует.

14.   ГОСТ 9617-96 устанавливает нормальный ряд внутренних диаметров цилиндрических сосудов и аппаратов. Укажите, на какие аппараты не распространяется этот стандарт.

1. Теплообменник с витыми трубами;

2. Аппараты с вращающимися барабанами;

3. Сосуды с наружным диаметром 1420 мм, изготовляемые из стальных труб;

4. Сварные,  стальные цилиндрические ёмкости диаметром 25000 мм;

5. Цилиндрические сосуды из цветных металлов и сплавов диаметром 4200 мм

15.   Какие внутренние диаметры допускаются ГОСТ 9617-96 для эмалированных сосудов и аппаратов?

I. 200 мм;     2. 250 мм;       3. 300 мм; 4. 350 мм;     5. Правильный ответ отсутствует.

16.  Какие внутренние диаметры допускаются ГОСТ 9617-96 для стальных обогревающих и охлаждающих рубашек сосудов и аппаратов?

I. 300 мм;    2. 350 мм;     3. 450 мм;  4. 550 мм;     5. Правильный ответ отсутствует.

17.   Какие внутренние диаметры допускаются ГОСТ 9617-96 лишь для стальных обогревающих или охлаждающих рубашек сосудов и аппаратов?

I. 550 мм;      2. 600 мм;       3. 660 мм;  4. 750 мм;     5. Правильный ответ отсутствует.

18.   Какие внутренние диаметры допускаются ГОСТ 9617-96 для стальных обогревающих или охлаждающих рубашек сосудов и аппаратов?

I. 1000 им      2. 1100 мм      3. 1200 ни 4. 1300 мм      5. Правильный ответ отсутствует.

19.   Какие внутренние диаметры допускаются ГОСТ 9617-96 для стальных сварных сосудов и аппаратов?

I. 1000мм; 2.1100 мм;   3. 1200 мм;   4. 1300 мм; 5. Правильный ответ отсутствует.

20.   Укажите, какие внутренние диаметры допускаются

ГОСТ 9617-96 для сосудов и аппаратов, выполненных из никельсодержащих сталей .

I. 200 мм;     2. 250 мм;      3. 300 мм;  4. 350 мм;     5. Правильный ответ отсутствует.

21.   Какие внутренние диаметры допускаются ГОСТ 9617-96 для сосудов и аппаратов, выполненных из цветных металлов и сплавов?

I. 150 мм      2. 250 мм    3. 650 мм  4. 750 мм      5. Правильный ответ отсутствует.

22.  Какие внутренние диаметры допускаются ГОСТ 9617-96 для сосудов и аппаратов, выполненных из цветных металлов и сплавов?

I. 4500 мм;    2. 5000мм;      3. 5600 мм;  4. 6300 мм;    5. Правильный ответ отсутствует.

23. Какие внутренние диаметры допускаются ГОСТ 9617-96 для сосудов и аппаратов, изготовляемых из  стальных листов сваркой?

I. 9000 мм    2. 9500 мм   3. 10000мм; 4. 10500 мм;   5. 11000 мм

24. Какие внутренние диаметры рекомендуются ГОСТ 9617-96 для сосудов и аппаратов, изготовляемых из стальных листов сваркой?

I. 4500 мм     2. 5000 мм    3. 5500 мм; 4. 6000 мм;     5. 6300 мм;

25. ГОСТ 21944-96 регламентирует размеры колонных аппаратов. Какой максимальный внутренний диаметр установлен этим стандартом для колонных аппаратов с тарелками?

1. 4500 мм;     2. 5000 мм;     3. 5600 мм;  4. 6300 мм;     6. 10000 мм;    6. 12000 мм

26. ГОСТ 21944-96 регламентирует размеры колонных аппаратов. Какой максимальный внутренний диаметр установлен этим стандартом для колонных аппаратов с насадкой?

I. 4500 мм     2. 5000 мм      3. 5600 мм; 4. 6300 мм;      5. Правильный ответ отсутствует.

27.  ГОСТ 9931-99 регламентирует основные размеры цилиндрических стальных сварных сосудов и аппаратов. Укажите, на какие аппараты не распространяется этот стандарт.

1. Аппараты с вместимостью 100-200 м3;

2. Баллоны;

3. Газгольдеры;

4. Аппараты, работающие под давлением 10-15 МПа

5. Правильный ответ отсутствует.

28. Какое давление для аппарата имеет наименьшую величину?

I. Условное;       2. Пробное;      3. Рабочее.

- Какое давление для аппарата имеет наибольшую величину?

I. Условное      2. Пробное      3. Рабочее.

.

# ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

I. Как называется согласно ГОСТ 22577-97 перемешивающее устройство, создающее движение жидкой среды по замкнутому контуру посредством барботируемого потока дисперсной газовой фазы?

1. Барботажное перемешивающее устройство;

2. Газлифтное перемешивающее устройство;

3. Пульсационно-струйное перемешивающее устройство;

4. Циркуляционное перемешивающее устройство

5. Правильный ответ отсутствует.

2. Как называемся согласно ГОСТ 22577-97 перемешивающее устройство, создающее движение жидкой среды посредством действия ферромагнитных частиц, движущихся в электромагнитном поле?

1. Электромагнитное перемешивающее устройство

2. Магнитно-вихревое перемешивающее устройство

3. Электроприводное перемешивающее устройство

4. Струйное перемешивающее устройство.

- Правильный ответ отсутствует

3. Как называется согласно ГОСТ 22577-9'7 перемешивающее устройство, создающее движение жидкой среды посредством затопленной струи, вытекающей из сопла?

1. Пульсационно-струйное перемешивающее устройство;

2. Барботажное перемешивающее устройство;

3. Струйное перемешивающее устройство;

4. Газлифтное перемешивающее устройство;

5. Правильный ответ отсутствует.

4 . Как называется согласно ГОСТ 22577-97 перемешивающее устройство, создающее движение жидкой фазы по замкнутому контуру посредством насоса ?

1. Циркуляционное перемешивающее устройство;

2. Струйное перемешивающее устройство;

3. Пульсационно-струйное перемешивающее устройство;

4. Газлифтное перемешивающее устройство;

5. Правильный ответ отсутствует.

5.  Что называется мешалкой согласно ГОСТ 22577-97 ?

1. Устройство для перемешивания жидких неоднородных сред;

2. Перемешивающее устройство, создающее движение жидкой среды посредством механического воздействия;

3. Движущийся рабочий орган механического перемешивающего устройства, осуществляющий непосредственное воздействие на жидкую среду;

4. Аппарат, в котором происходит перемешивание;

5. Правильный ответ отсутствует.

6.   Какие виды мешалок относятся к быстроходным?

I. Турбинные   2. Рамные;     З. Якорные;  4. Лопастные;   5. Винтовые.

7.Какие виды мешалок относятся к тихоходным ?

I. Турбинные    2. Рамные      З.Якорные;  4. Лопастные    5. Винтовые.

8. Какие мешалки применяются для работы в высоковязких средах ?

I. Винтовая;     2. Турбинная;     3. Ленточная;  4. Шнековая;    5. Ленточная со скребками.

9.  Какие мешалки применяются в аппаратах большой вместимости?

I. Винтовая;    2. Рамная;       З.Ленточная; 4. Турбинная;    5. Якорная.

10. Какие мешалки создают интенсивное перемешивание непосредственно около стенок аппарата и могут очищать их от налипших осадков ?

I. Якорная;     2.Ленточная;    3. Винтовая; 4. Клетьевая   5.Турбинная.

11. Каковы недостатки тихоходных мешалок ?

1. Громоздкость;

2. Значительные пусковые перегрузки;

3. Применимы только для маловязких сред;

4. Необходимость применения редукторов с большим передаточным  отношением. 5.Правильный ответ отсутствует.

12. Какие мешалки работают по принципу центробежного насоса ?

I. Рамные;       2. Лопастные;     3. Винтовые;  4. Турбинные;    6. Правильный ответ отсутствует.

13.  Для чего винтовую мешалку целесообразно устанавливать внутри диффузора /направляющей трубы/ ?

1. Для снижения мощности, потребляемой мешалкой;

2. Для увеличения насосного действия мешалки;

3. Для упорядочения потоков жидкости в аппарате;

4. Для увеличения мощности, потребляемой мешалкой;

5. Правильный ответ отсутствует.

14.  Зачем в аппаратах с турбинными мешалками устанавливают отражательные перегородки?

I. Для снижения мощности, потребляемой мешалкой;

2. Для увеличения насосного действия мешалки;

3. Для  предотвращения образования глубокой воронки в перемешиваемой массе;

4. Для уменьшения насосного действия мешалки;

5. Правильный ответ отсутствует.

15.  Какие мешалки по ГОСТ 20680-95 могут иметь диаметр 80 мм?

I. Ленточные;       2. Лопастные;   3. Турбинные;  4. Рамные;   5. Шнековые.

16.  Какие мешалки по ГОСТ 20680-95 могут иметь диаметр 80 мм ?

I. Ленточные со скребками;       2. Винтовые; 3. Клетьевые;       4. Якорные;     5. Рамные.

17.  Какие мешалки по ГОСТ 20680-95 могут иметь диаметр 2800 мм?

I. Шнековые;       2.Винтовые;     З.Якорные;

4. Лопастные;      5. Турбинные

18.  Какие мешалки по ГОСТ 20680-95  могут иметь диаметр 4500 мм?

I. Шнековые;      2. Рамные;        3. Якорные;  4. Ленточные;     5. Клетьевые.

19.  У каких мешалок отношение диаметра аппарата к диаметру мешалки может быть равно 1,05?

I. Шнековые;      2. Якорные;       3. Рамные;  4. Ленточные;     5. Лопастные.

20.  У каких мешалок отношение  диаметра аппарата к диаметру мешалки может быть равно 1,5?

I. Шнековые;      2. Якорные;       3. Рамные;  4. Ленточные;     5. Лопастные.

21.  У каких мешалок отношение диаметра аппарата к диаметру мешалки может быть равно 2 ?

1. Шнековые;     2. Лопастные;     3. Клетьевые; 2. Ленточные;    5. Якорные.

22.  У каких мешалок отношение диаметра аппарата к диаметру мешалки может быть равно 3 ?

I. Рамные;      2.Винтовые;      3. Ленточные; 4. Турбинные;    5. Правильный ответ отсутствует.

23.  У каких мешалок отношение диаметра аппарата к диаметру мешалки может быть равно 5 ? I. Винтовая;  2. Турбинные;    3. Клетьевые;  4. Якорные;    8. Правильный ответ отсутствует.