МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Новомосковский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего  профессионального образования

«Российский химико-технологический университет

имени Д.И. Менделеева»

«Согласовано»					«Утверждаю»

Председатель УМО					Проректор по учебной работ профессор_____________В.Е.Кочурихин	                 профессор__________С.В.Добрыднев

«___»____________2011 г.	                         «___» ____________2011 г.

Список вопросов и заданий

по дисциплине «Синтез мономеров»

для проверки уровня остаточных  знаний студентов, обучающихся по специальности 240401 – Химическая технология органических веществ

Новомосковск – 2011  г.

Формулировки вопросов и заданий

- Акрилонитрил: свойства, получение, применение. Производство акрилонитрила из ацетилена и цианистого водорода. Недостатки метода.

- Синтез винилацетата окислительным сочетанием с уксусной кислотой, жидкофазный и газофазный процессы. Условия проведения процесса, катализаторы.

- Процессы винилирования. Синтез винилацетата на основа ацетилена: механизм, условия процесса, принципиальная схема.

- Акрилонитрил. Свойства, получение, применение. Получение акрилонитрила окислительным аммонолизом. Технологическая схема.

- Дегидрирование олефинов. Особенности ведения процесса дегидрирования бутенов до бутадиена, аппаратурное оформление. Технологическая схема.

- Окислительное дегидрирование олефинов. Условия проведения процесса, катализаторы. Схема окислительного дегидрирования бутенов.

- Перспективный метод получения бутадиена: выделение его из углеродной фракции С4, получаемой в процессе пиролиза. Технологическая схема.

- Бутадиен-1,3. Свойства, получение, применение. Двухстадийное дегидрирование н-бутана. Технологическая схема дегидрирования бутана в бутены в кипящем слое пылевидного катализатора.

- Бутадиен-1,3. Методы получения, свойства, применение. Научные основы процесса дегидрирования бутан-бутеновой фракции.

- Изопрен: свойства, получение, применения. Технология одностадийного процесса синтеза изопрена из изобутилена и формальдегида.

- Изопрен: свойства, методы получения, применение. Сравнение различных методов производства изопрена.

- Изопрен: свойства, применение. Производство изопрена из изобутилена и метилаля, из пропилена, из ацетилена и ацетона, дегидрирование изоамиленов. Технологическая схема дегидрирования изопентана в кипящем слое пылевидного катализатора.

- Изопрен: свойства, методы получения. Сравнение различных методов производства изопрена:  из изобутилена и метилаля, из пропилена, из ацетилена и ацетона, дегидрирование изоамиленов.

- Технология двухстадийного процесса синтеза изопрена из изобутилена и формальдегида. Технологическая схема синтеза 4,4- диметил-1,3-диоксана.

- Технология двухстадийного синтеза на основе изобутилена и формальдегида. Технологическая схема каталитического разложения ДМД и получения изопрена.

- Технология двухстадийного синтеза на основе изобутилена и формальдегида. Принципиальная технологическая схема получения изопрена из изобутилена и формальдегида.

- Изобутилен: свойства, получение, применение. Методы выделения изобутилена. Выделение изобутилена серной кислотой: условия проведения процесса, основные стадии. Технологическая схема.

- Выделение изобутилена методом сернокислотной гидратации из углеводородной фракции С4, на ионообменных смолах, с помощью низших спиртов. Достоинства и недостатки этих методов.

- Изобутилен: свойства, получение, применение. Получение изобутилена дегидрированием изобутана. Применяемые катализаторы, выбор реактора и режим работы.

- Производство стирола и его гомологов дегидрированием алкилароматических углеводородов. Научные основы процесса дегидрирования.

- Стирол, α-метилстирол, их свойства, получение, применение. Выделение стирола и α-метилстирола.

- Катализаторы дегидрирования алкилароматических углеводородов. Требования, предъявляемые к катализаторам дегидрирования.

- Способы получения стирола, их сравнительная характеристика. Области применения стирола.

- Процесс дегидрирования алкилароматических углеводородов. Технологическая схема получения стирола.

- Производство стирола и его гомологов дегидрированием алкилароматических углеводородов. Дегидрирование этилбензола в стирол. Научные основы процесса.

- Реакция дегидрирования по различным связям (С-С, С=С, С-О, С-N), физико-химические основы процесса дегидрирования и их селективность.

- Научные основы процессов дегидрирования парафиновых углеводородов.

- Физико-химические основы процессов дегидрирования: термодинамика, катализаторы, механизм и кинетика реакции дегидрирования.

- Факторы, влияющие на равновесие и селективность процесса дегидрирования. Катализаторы процесса и требования, предъявляемые к ним.

- Хлоропрен: свойства, получение, применение. Получение хлоропрена из бутадиена: химизм процесса, стадии процесса, преимущества метода.

- Хлоропрен: свойства, получение, применение. Получение хлоропрена из ацетилена. Технологическая схема.

- Высокомолекулярные соединения, их свойства и классификация. Важнейшие мономеры для пластмасс, синтетических каучуков, синтетических волокон.

- Классификация ВМС. Способы получения ВМС (реакции полимеризации и поликонденсации).

- Классификация методов получения ВМС по технологии осуществления процесса (в газовой фазе, в блоке, в растворе, в эмульсии, в суспензии, на кристаллах).

- Классификация методов получения ВМС по механизму их осуществления.

- Дифенилолпропан: свойства, применение, получение. Получение дифенилолпропана из фенола и ацетона. Технологическая схема.

- Пентаэритрит: свойства, получение, применение. Получение пентаэритрита из ацетальдегида и формальдегида. Технологическая схема.

- Процессы конденсации по карбонильной группе. Дифенилолпропан, пентаэритрит: свойства, применение, получение.

- Стирол получают дегидрированием этилбензола в двухступенчатом адиабатическом реакторе внутренним диаметром 5,5 м и высотой слоя катализатора в каждой ступени 1,55 м. В реактор поступает паро-сырьевая смесь с мольным соотношением водяной пар:этилбензол=18:1. В этих условиях степень конверсии этилбензола за один проход составляет 59%, а селективность по стиролу 85%. Определить расход водяного пара на 1 т образующегося стирола, если объемная скорость жидкого этилбензола равна 0,49 ч-1, а его плотность 864 кг/м3.

- Стирол получают дегидрированием этилбензола в двухступенчатом адиабатическом реакторе внутренним диаметром 5,5 м и высотой слоя катализатора в каждой ступени 1,55 м. В реактор поступает паро-сырьевая смесь с мольным соотношением водяной пар:этилбензол=18:1. В этих условиях степень конверсии этилбензола за один проход составляет 59%, а селективность по стиролу 85%. Определить расход водяного пара на 1 т образующегося стирола, если объемная скорость жидкого этилбензола равна 0,49 ч-1, а его плотность 864 кг/м3.

- Стирол получают дегидрированием этилбензола в двухступенчатом адиабатическом реакторе внутренним диаметром 5,5 м и высотой слоя катализатора в каждой ступени 1,55 м. В реактор поступает паро-сырьевая смесь с мольным соотношением водяной пар:этилбензол=17,4:1. В этих условиях степень конверсии этилбензола за один проход составляет 60%. Определить суточный расход водяного пара, если селективность по стиролу равна 86,6%, а производительность 1 м3 катализатора составляет 210 кг стирола в час.

- В двухступенчатый адиабатический реактор на дегидрирование до стирола поступает в час 125270 кг паро-сырьевой смеси с массовым соотношением водяной пар:этилбензол=3:1. После первой ступени контактный газ, массовая доля стирола в котором равна 6,4%, нагревают в межступенчатом подогревателе на 62 К перегретым водяным паром. Определить секундный расход пара, если степень конверсии этилбензола за один проход через катализатор в первой ступени реактора равна 30%, селективность процесса по стиролу 85,5%, удельная теплоемкость контактного газа 2,74 кДж/(кг К). Энтальпия греющего пара в процессе теплообмена изменяется на 230 кДж/кг.

- Производительность установки одностадийного дегидрирования н-бутана составляет 2900 кг бутадиена в час. Определить объем контактной массы, если объемная скорость паров н-бутана равна 270 ч-1, объемное соотношение катализатора и теплоносителя равно 1:2,1, степень конверсии н-бутана 22%, селективность по бутадиену 54,3%.

- Производительность установки одностадийного дегидрирования н-бутана составляет 2750 кг/ч. Определить объем контактной массы, если объемная скорость паров н-бутана равна 280 ч-1, объемное соотношение катализатора  и теплоносителя равно 1:2,3,  степень конверсии н-бутана 24%, селективность по бутадиену 54,8%.

- Производительность установки одностадийного дегидрирования н-бутана составляет 3400 кг бутадиена в час. Определить объем контактной массы, если объемная скорость паров н-бутана равна 300 ч-1, объемное соотношение катализатора и теплоносителя равно 1:2,4, степень конверсии н-бутана 30%, селективность по бутадиену 55%.

- Определить объемную скорость паров н-бутана в реакторе одностадийного дегидрирования н-бутана в бутен, если производительность установки равна 3000 кг бутадиена в час, объем катализатора равен 45,7 м3, степень конверсии н-бутана 20%, селективность по бутадиену 54,5%.

- Дивинилбензол получают дегидрированием этилбензола в шахтном адиабатическом реакторе. На дегидрирование поступает в час 6500 кг паро-сырьевой смеси с массовым соотношением диэтилбензол:водяной пар=1:3. В этих условиях степень конверсии диэтилбензола за один проход через реактор составляет 43%. В результате эндотермических реакций разность температур между верхним и нижним слоями катализатора достигает 38 К. Определить тепловой эффект эндотермических реакций (в кДж на 1 кг превращенного диэтилбензола), если удельная теплоемкость паро-сырьевой смеси равна 3,4 кДж/(кг*К).

- Определить объемную скорость паров н-бутана в реакторе одностадийного дегидрирования н-бутана в бутен, если производительность установки равна 3400 кг бутадиена в час, объем катализатора равен29,9 м3, степень конверсии н-бутана 30%, селективность по бутадиену 55%.

- На установке каталитического дегидрирования изобутана с псевдоожиженным слоем катализатора получают 13840 кг изобутана в час. Определить диаметр и высоту реактора, если степень конверсии изобутана равна 40,6%, селективность по изобутану 76,2%, объемная скорость паров изобутана 443 ч-1, плотность паров изобутана 2,59 кг/м3, насыпная плотность катализатора 800 кг/м3, плотность псевдоожиженного слоя 400 кг/м3. Отношение Н/Д равно 1,4. Высоту отстойной зоны принять равной 4,5 м.

- Производительность установки дегидрирования изопропилбензола, состоящей из нескольких параллельных шахтных адиабатических реакторов, составляет 4100 кг  -метилстирола в час. На установку при объемной скорости 0,3 ч-1 по жидкому изопропилбензолу поступает паро-изопропилбензольная смесь, массовая доля изопропилбензола в которой равна 25%. В этих условиях степень конверсии изопропилбензола за один проход равна 45,5%, а селективность процесса 84,4% по целевому продукту. определить число реакторов для обеспечения заданной производительности, если внутренний диаметр реактора 2,6 м, высота слоя катализатора 1,13 м, а плотность жидкого изопропилбензола 862 кг/м3. Определить также часовую нагрузку реактора по водяному пару.

- Производительность шахтного адиабатического реактора по -метилстиролу, получаемому дегидрированием изопропилбензола, составляет 650 кг/ч. В реактор поступает паро-изопропилбензольная смесь с массовым соотношением водяной пар:изопропилбензол, равным 3,2:1. В этих условиях селективность по -метилстиролу равна 83,5%. Определить степень конверсии изопропилбензола за один проход через реактор, если тепловой эффект процесса равен 1010 кДж на кг превращенного изопропилбензола, удельная теплоемкость паро-сырьевой смеси 2,85 кДж/(кг К), а разность температур между верхним и нижним слоями катализатора в реакторе 38 К.

- Дивинилбензол получают дегидрированием диэтилбензола в трубчатом изотермическом реакторе с числом труб 191 (диаметр трубы 89*4,5мм, длина 2,5 мм). Степень конверсии диэтилбензола за один проход через реактор равна 41,4%, селективность процесса - 90%. В этих условиях из реактора уходит контактный газ, массовая доля дивинилбензола в котором равна 22,3%, а доля винилбензола - 5,5%. Определить часовую массовую производительность по винилбензолу, если объемная скорость жидкого диэтилбензола на входе 0,4 ч-1, а его плотность -865 кг/м3.

- На двухступенчатый адиабатический реактор для получения стирола в час поступает на дегидрирование 125800 кг паро-этилбензольной смеси с массовым соотношением водяной пар:этилбензол=3:1. В процессе дегидрирования при степени конверсии этилбензола за один проход, равной 59,9%, и селективности 86,5% образуется контактный газ, массовая доля стирола в котором равна 10,5%. Теплоту контактного газа используют в котле-утилизаторе, где вырабатывают водяной пар с давлением 0,65 МПа и теплотой парообразования 2066 кДж/кг. Определить суточное количество образующегося водяного пара, если контактный газ охлаждается на 415К,а его средняя удельная теплоемкость равна 1,73кДж/(кг К).

- В адиабатичесом реакторе дегидрирования изопентенов получают 3580 кг изопрена в час. Определить массу катализатора в реакторе, если степень конверсии изопентенов равна 40,5%, селективность по изопрену 76%, а производительность 1т катализатора составляет 625 кг изопентенов в час.

- В адиабатический двухступенчатый реактор на дегидрирование до -метилстирола поступает в час 120 т паро-сырьевой смеси с мольным соотношением водяной пар:изопропилбензол, равным 20:1. В процессе дегидрирования в первой ступени реактора образуется контактный газ, объемная доля -метилстирола в котором равна 2,48%. Этот газ при 550С и избыточном давлении 0,08 МПа поступает в трубы межступенчатого подогревателя (площадь сечения трубного пространства 1,14 м2, длина трубы 6 м), где его температура повышается на 30 К. Определить время пребывания контактного газа в трубах подогревателя, если выход -метилстирола равен 53% в расчете на пропущенный изопропилбензол за один проход через реактор.

- В шаровом реакторе на стационарном слое катализатора проводят дегидрирование изопентенов до изопрена. Расход теплоты для компенсации эндотермического эффекта реакции дегидрирования равен 1845 кВт. Определить массу катализатора в реакторе, если тепловой эффект реакции дегидрирования равен 1870 кДж на 1 кг изопрена, степень конверсии изопентенов равна 41%, селективность по изопрену 75,8%, производительность 1 т катализатора составляет 623 кг изопентена в час.

- Дивинилбензол получают дегидрированием диэтилбензола в шахтном адиабатическом реакторе, внутренний диаметр которого 2,8 м, высота слоя катализатора 1,6 м. В реактор поступает паро-сырьевая смесь с мольным соотношением диэтилбензол:водяной пар=1:22. В этих условиях выход дивинилбензола составляет 364% в расчете на пропущенный диэтилбензол. В результате дегидрирования (при средней температуре 583,5С и давлении 75 кПа) образуется контактный газ, массовая доля водяного пара в котором равна 76%, плотность газа 0,98 гк/м3. Определить скорость контактного газа в сечении реактора, если производительность 1 м3 катализатора равна 112 кг дивинилбензола в час.

- В шаровом реакторе на стационарном слое катализатора проводят дегидрирование изопентенов до изопрена. Расход теплоты для компенсации эндотермического эффекта реакции дегидрирования равен 1820 кВт. Определить массу катализатора в реакторе, если тепловой эффект реакции дегидрирования равен 1870 кДж на 1 кг изопрена, степень конверсии изопентенов равна 40,5%, селективность по изопрену 76%, производительность 1 т катализатора составляет 620 кг изопентена в час.

- Дегидрирование диэтилбензола осуществляют на установке производительностью 4500 кг дивинилбензола в час. Перед дегидрированием диэтилбензол нагревают на 74 К, испаряют (теплота испарения 356 кДж/кг) и перегревают от 180 до 600С за счет сжигания топливного газа в межтрубном пространстве испарителя. Теплота сгорания газа 46*103 кДж/м3, к.п.д. топки 0,7. Определить часовой объемный расход топливного газа, если выход дивинилбензола равен 52% в расчете на пропущенный диэтилбензол, удельная теплоемкость жидкого диэтилбензола 1,88 кДж/(кг*К), а его перегретых паров 2,6 кДж/(кг*К).

- В шаровом реакторе на стационарном слое катализатора проводят дегидрирование изопентенов до изопрена. Расход теплоты для компенсации эндотермического эффекта реакции дегидрирования равен 1820 кВт. Определить массу катализатора в реакторе, если тепловой эффект реакции дегидрирования равен 1870 кДж на 1 кг изопрена, степень конверсии изопентенов равна 40,5%, селективность по изопрену 76%, производительность 1 т катализатора составляет 620 кг изопентена в час.

- На установку дегидрирования диэтилбензола до дивинилбензола поступает в час 24000 кг паро-сырьевой смеси. Перед дегидрированием диэтилбензол нагревают на 75 К, испаряют его при температуре кипения (теплота испарения 355 кДж/кг) и перегревают от 180 до 600С, на что затрачивают 320 м3 топливного газа в час. Теплота сгорания газа 45*103 кДж/кг, к.п.д. топки 0,73. Определить мольное соотношение водяной пар: диэтилбензол в паро-сырьевой смеси на входе, если удельная теплоемкость жидкого диэтилбензола равна 1,9 кДж/(кг*К), а его перегретых паров - 2,62 кДж/(кг*К).

- Стирол получают дегидрированием этилбензола в двухступенчатом адиабатическом реакторе производительностью 15400 кг стирола в час. В реактор поступает паро-газовая смесь с мольным соотношением водяной пар:этилбензол=17,5:1. В этих условиях степень конверсии этилбензола за один проход равна 60%, а селективность процесса 86%. Определить разность температур между верхним и нижнем слоем катализатора в первой ступени реактора, если здесь образуется 48% всего получаемого стирола. Удельная теплоемкость паро-газовой смеси 2,45 кДж/(кг К). Тепловой эффект процесса 1185 кДж на 1 кг превращенного этилбензола. Теплопотерями в реакторе пренебречь.

- В шаровом реакторе на стационарном слое катализатора проводят дегидрирование изопентенов до изопрена. Определить часовой объемный расход топливного газа для компенсации эндотермического эффекта реакции дегидрирования, если на установку подают 40210 кг изопентенов в час, степень конверсии изопентенов равна 40,8 %, селективность по изопрену 75,3%, теплота сгорания газа 33000 кДж/м36 тепловой эффект реакции дегидрирования 1870 кДж на 1 кг изопрена.

- Стирол получают дегидрированием этилбензола в двухступенчатом адиабатическом реакторе с радикальным вводом сырья. Производительность 540 т стирола в сутки. Катализатор в реакторе размещен в кольцевом зазоре между двумя коробками круглого сечения, вставленными друг в друга по типу "труба в трубе". Внутренний диаметр наружной коробки 3,1 м, наружный диаметр внутренней коробки 1,2 м. Определить высоту слоя катализатора в одной ступени реактора, если степень конверсии этилбензола за один проход составляет 60%, селективность процесса 85,5%, объемная скорость жидкого этилбензола в каждой ступени 1 ч-1, а плотность этилбензола 864 кг/м3.

- Определить часовые массовые расходы технического изобутена (массовая доля изобутена 93%) и формалина (массовая доля формальдегида 37%) для получения в час 23610 кг диметилдиоксана по реакции Принса. Степень конверсии изобутена равна 90%, селективность по диметилдиоксану 68%, мольное отношение изобутена и формальдегида равно 1:2,1.

- Производительность установки, равна 3875 кг -метилстирола, получаемого дегидрированием изопропилбензола в час, обеспечивается работой шести параллельных шахтных адиабатических реакторов с объемом катализатора в каждом 6,5 м3 . Определить объемную скорость жидкого изопропилбензола на входе в реактор, если степень конверсии изопропилбензола равна 46%, селективность по -метилстиролу 85%, плотность жидкого изопропилбензола 862 кг/м3 .

- Определить часовые массовые расходы изобутеновой фракции (массовая доля изобутена 90%) и формалина (массовая доля формальдегида 37%) для получения в час 23540 кг диметилдиоксана по реакции Принса. Степень конверсии изобутена равна 96%, селективность по диметилдиоксану 830, мольное отношение изобутена и формальдегида равно 1:2,1.

- В адиабатический реактор для разложения диметилдиоксана до изопрена поступает в час 11700 кг диметилдиоксана. Определить часовую производительность по изопрену, если степень конверсии диметилдиоксана равна 90%, а селективность по изопрену 84%. Определить также массовый расход водяного пара, если массовое соотношение диметилдиоксана и пара составляет 1:2.

- В шахтный адиабатический реактор, производительность которого равна 685 кг -метилстирола в час, поступают в час 2000 кг изопропилбензола и водяной пар в массовом соотношении к изопропилбензолу 3,1:1. В результате эндотермических реакций поглощается 1010 кДж теплоты на 1 кг превращенного изопропилбензола, что определяет разность температур между верхним и нижним слоями катализатора в реакторе, равную 36 К. Определить селективность процесса по  -метилстиролу, если удельная теплоемкость паро-сырьевой смеси равна 2,81 кДж/(кг К).

- Производительность шахтного адиабатического реактора для дегидрирования изопропилбензола составляет 680 кг -метилстирола в час. Перед дегидрированием изопропилбензола испаряют, смешивают с водяным паром (15% от массового расхода изопропилбензола), используемым в качестве транспортирующего агента, перегревают и подают в штуцер смесителя реактора (внутренний диаметр патрубка в смесителе равен 350 мм). Определить скорость паров изопропилбензольной шихты в сечении патрубка, если степень конверсии изопропилбензола за один проход через реактор равна 46%, селективность процесса 86%, плотность паров изопропилбензольной шихты в условиях процесса 1,45 кг/м3.

- В адиабатический реактор для разложения диметилдиоксана до изопрена поступает в час 11810 кг диметилдиоксана. Определить часовую производительность по изопрену, если степень конверсии диметилдиоксана равна 85%, а селективность по изопрену 82%. Определить также массовый расход водяного пара, если массовое соотношение диметилдиоксана и пара составляет 1:2.

- Одностадийное дегидрирование изопентана осуществляют в реакторе со стационарнымм слоем алюмохромового катализатора производительностью 3750 кг изопрена в час. Определить массовый расход бутан-изопентановой фракции, массовая доля изопентана в которой равна 75%, при степени конверсии изопентана 33% и селективности по изопрену 58%.

- Дегидрирование изопропилбензола проводят в двухступенчатом адиабатическом реакторе с подогревом контактного газа на 36 К в межступенчатом подогревателе (число труб 4001, длина трубы 6 м, диаметр трубы 24 мм). Теплообмен осуществляется при среднем температурном напоре 46 К и коэффициенте теплопередачи 57 Вт/(м2*К). Объемная доля -метилстирола в контактном газе 1,77%, а его объемная теплоемкость 1,97 кДж/(м3*К). Определить часовую объемную нагрузку реактора по жидкому изопропилбензолу, если его плотность равна 864 кг/м3.

- Стирол получают дегидрированием этилбензола в трубчатом изотермическом реакторе производительностью 315 кг стирола в час. В реакторе имеются 92 трубы внутренним диаметром 100 м и длиной по 3 м. Определить степень конверсии этилбензола за один проход. Объемная скорость жидкого этилбензола 0,42 ч-1, его плотность 867 кг/м3, селективность по стиролу 85%.

- В шахтном адиабатическом реакторе, внутренний диаметр которого 3 м, высота слоя катализатора 1,2 м, дегидрированием изопропилбензола получают -метилстирол. Производительность 1 м3 катализатора по -метилстиролу составляет 105 кг/ч. Из реактора при 5600С уходит контактный газ, объемная доля a-метилстирола в котором равна 2,2%, плотность равна 0,94 кг/м3 , а удельная теплоемкость 1,75 кДж/(кг К). Теплоту контактного газа на 85% используют в котле-утилизаторе, где за счет охлаждения газа до 1700С генерируется водяной пар с давлением 0,6 МПа и теплотой парообразования 2075 кДж/кг. Определить количество водяного пара, образующегося в котле-утилизаторе.

Зав.кафедрой, профессор, д.х.н. _____________________Лебедев К.С.

Составитель, доцент, к.х.н. _____________________Родионова Р.В.