Г лава 4

РЕАКЦИОННЫЕ ПЕЧИ

В промышленности органического синтеза печи применяются для проведения различных химических процессов при высокой температуре. Основными процессами, осуществляемыми в реакционных печах, являются пиролиз и термокрекинг нефтяных фракций, попутных газов нефтепереработки и природных газов с целью получения непредельных углеводородов, имеющих самостоятельное значение или являющихся исходными продуктами для синтеза.

Аппараты для термических процессов могут быть разбиты на следующие группы: 1) аппараты с внутренним теплообменом — регенеративные с неподвижной насадкой, с движущимся инертным теплоносителем, с псевдоожиженным инертным теплоносителем, аппараты гомогенного типа (смешение реагентов с перегретым водяным паром или дымовыми газами); 2) аппараты с внешним теплообменом (трубчатые печи); 3) аппараты окислительного пиролиза; 4) аппараты плазменного типа. Важнейшие из них относятся к группам 2 и 3.

4.1. ТРУБЧАТЫЕ ПЕЧИ

Трубчатые печи широко применяются в качестве нагревательных устройств и термических реакторов.

При пиролизе температура в трубчатых печах зависит от природы перерабатываемого сырья и задач процесса. Она может достигать 900 °С (например, при пиролизе углеводородов до ацетилена).

Время реагирования в трубчатых печах 0,5—8,5 с. Оптимальная массовая скорость газов 130—160 кг/(м2ч). При увеличении времени реагирования усиливается образование кокса.

Так как процессы пиролиза идут с увеличением объема, их желательно проводить при малом давлении. На практике давление на входе в печь доходит приблизительно до 0,4 МПа.

Скорость движения газов в конце трубчатого змеевика может достигать 180—200 м/с. Такая высокая скорость необходима для увеличения производительности, улучшения теплоотдачи при турбулентном движении газов и уменьшения коксообразования, поскольку при турбулентном движении тоньше ламинарный слой газа у стенки, а следовательно, меньше объем, в котором происходит интенсивное коксообразование.

Конструктивно трубчатая печь состоит из двух камер — радиантной и конвекционной. В конвекционной камере, служащей для подогрева сырья, 65 % всей теплоты передается конвекцией и 35 % излучением от дымовых газов. Радиантная камера практически выполняет роль реакционной части печи. В ней 90 % теплоты передается излучением и 10 % конвекцией.

Однокамерная трубчатая печь одностороннего облучения представлена на рис. 4.1. Сырье проходит последовательно конвекцион-

В настоящее время в качестве типовой.

Печь имеет две радиантные камеры и общую конвекционную камеру. Сырье движется двумя параллельными потоками.

Печи одностороннего облучения имеют потолочные, подовые и боковые зкраны. Одностороннее облучение труб обусловливает неравномерность прогрева их по окружности и, как следствие, выход труб из строя в результате прогара. Этот недостаток частично преодолен в печи двухстороннего облучения (рис. А^гВ радиантпой камере этой печи трубы расположены в шахШ&гщл порядке и получают теплоту излучением с двух сторон.

Многокамерные печи двухстороннего облучения (рис. 4.4) для увеличения производительности могут иметь/любое число камер, при этом по сравнению с увеличением колпчзства'Печей экономится занимаемая производственная площадь. Печь собирается из нормализованных элементов. Соседние камеры отделяются одна от другой двумя рядами труб, установленных в шахматном порядке, что обеспечивает двухстороннее облучение этих труб. Конвекционная камера отделена от радиантной камеры железобетонной плитой, предохраняющей трубы конвекционной камеры от нагрева излучением факела Для повышения температуры процесса необходимо исключить провисание труб и обеспечить прочность наиболее подверженных воздействию высоких температур элементов печи, таких как трубные подвески и опоры. Этого удается достигнуть при вертикальном расположении трубУПечи с вертикальными трубами содержат секции вертикальных трубчатых змеевиков, размещенных в центре радиантной камеры и обогреваемых с двух сторон беспламенными   горелками, рас положенными в боковых стенках на расстоянии 0,9-1,0 м от змеевиков. В конвекционной камере трубы располагаются горизонтально. При вертикальном расположении удается повысить теплонапряженность труб с 40 до 70 кВт/м2.

Вертикальное расположение труб имеет следующие преимущества: исключается прогиб труб из-за температурных удлинений; трубы имеют возможность свободно расширяться вниз; трубные опоры (подвески) находятся в верхней части в зоне низких температур, так как расположены далеко от горелок, и поэтому могут изготовляться из недорогих материалов; печь имеет малые теплопотери. Недостатком вертикального расположения труб является сложность удаления кокса и опорожнения печей при остановке на ремонт.

Вертикально-секционная трубчатая печь (рис. 4.5) состоит из нескольких унифицированных секций одинакового размера. Каждая секция имеет радиантную и конвекционную камеры. Необходимая производительность печи обеспечивается набором секций, объединяемых общим дымовым трактом. Секция представляет собой камеру коробчатой формы, футерованную изнутри жаропрочными бетонными панелями на базе легковесного материала — вспученного вермикулита. По стенам радиантной камеры располагаются вертикальные трубы продуктового змеевика. Форсунки монтируются в поду. Гадиантные камеры соседних секций отделяются одна от другой только двумя рядами труб змеевика, которые получают двухстороннее облучение.

Конструктивные элементы трубчатой печи. Основным элементом печи является трубчатый змеевик, состоящий из труб длиной 6; 12; 18 м и соединительных элементов.каркаса; Чем длиннее трубы, тем ниже гидравли-еское сопротивление печи и меньше сварных  швов, являющихся слабым местомтрубчатого змеевика.Трубы могут быть  из углеродистыхсталей 10 и 20,  из низколегированныхсталей типа Х5М и из высоколегированныхОсновными характеристиками материала труб являются жаростойкость и жаропрочность. Жаростойкость (окалиностой-

кость) — способность в нагретом состояии сопротивляться химическому поверостному разрушению, жаропрочность — способность работать под нагрузкой при7 повышенной температуре при обязательном сохранении жаростойкости.  Трубы из стали  Х23Н18 допускают  нагрев  до   930 °С  при  максимальной температуре сырья 800—830 °С, трубы из стали Х25Н20 — до 1050 °С при максимальной температуре сырья 850—950 °С.

Диаметр труб 60—200 мм. Трубы меньшего диаметра имеют большую удельную поверхность теплоотдачи. Поэтому в необходимых случаях вместо увеличения диаметра труб применяются многопоточные печи (от 4 до 24 потоков).

Пои переработке в печах неагрессивных продуктов разрушение змеевиков может быть вызвано агрессивностью топочных газов. Разрушение печных деталей происходит не из-за окалинообразова-ния, а вследствие насыщения поверхности детали азотом, что придает металлу хрупкость. Азот образует с хромом хрупкие соединения. Хромистые стали сильнее подвержены азотированию, чем хромонике-левые, и чем выше содержание никеля, тем выше стойкость стали. При температуре до 650 °С агрессивная коррозия металла отсутствует. При 900—1100 °С во избежание насыщения поверхности деталей азотом применяются стали с более высоким содержанием никеля.

В качестве топлива для печей используются метановодородная фракция, получаемая как побочный продукт производства, природный газ и различные газообразные топлива, мазут.

Агрессивность топочных газов проявляется в образовании «оспин» — местных разрушений метзлла труб (от поверхностных до сквозных). Особенно тяжелые условия создаются при использовании в качестве топлива мазута. Выход из строя печных деталей при этом объясняется коррозией металла из-за отложений золы на поверхности тРуб, а также из-за воздействия агрессивных компонентов среды мазута — серы, ванадия, натрия, хлора, калия. Многие соединения этих элементов имеют низкую температуру плавления, и взаимодей ствие их расплавов с металлами приводит к ускоренной коррозии.

Окисление металлов в бессернистой атмосфере возникает при температуре жаростойкости, а в атмосфере, содержащей серу — на 100— 150 °С   ниже   температуры жаростойкости.

При использовании мазута стандартные жаростойкие стали могут применяться до температуры 650 °С. При 650—800 "Смогут использоваться ферритные стали Х17Т, Х25Т и др., при 800—950 °С необходимо применение специальных хромоникелевых сплавов Х50Н50, Х40Н60, Х60Н40. При температуре более 950 °С надежная работа печи обеспечивается только при использовании газового топлива.

Приварные калачи (рис. 4.6) надежны и герметичны, поэтому применяются в реакционных печах, когда возможна чистка труб от кокса без применения механических способов. В нагревательных печах также используются приварные калачи, поскольку для этих печей нет необходимости в чистке труб. Калачи могут иметь более значительную толщину стенки, так как испытывают больший эрозионный износ, чем трубы.

Наибольшее распространение получили ретурбенды (рис. 4.7), позволяющие легко осуществлять чистку труб от кокса. Ретурбенды бывают кованые или литые. Для возможности вальцовки и чистки труб устанавливаются съемные пробки. Гнезда для развальцовки труб имеют одну или две канавки для повышения плотности и прочности соединения ретурбенда с трубой. Габариты ретуроенда зависят от диаметра соединяемых труб. Ответственным местом ретурбенда является поверхность прилегания пробки к корпусу. Эту поверхность необходимо предохранять от повреждений. Она не должна иметь выбоин, рисок и т. д.

Трубные подвески (рис. 4.8) служат для предотвращения провисания труб потолочного экрана. Они находятся в более сложных условиях работы, чем трубы, так как не охлаждаются потоком среды и нагреваются до 1100 °С. Псдвески располагаются в радиантной камерепечи. Трубы конвекционной камеры подвешиваются на кронштейнах или трубных решетках. Аналогичные устройства используются для крепления труб подовых и боковых экранов.

ч Горелки печи должны обеспечить: подвод требуемых количеств газа и воздуха, их перемешивание; получение устойчивого пламени; высокую эффективность сжигания, т. е. высокий к. п. д. Смешение газов может происходить либо в самой горелке, либо после выхода струи топлива в топочное пространство. В горелке имеется смесительная камера, в которой для лучшего смешения осуществляется многотрубный подвод или тангенциальный ввод одного из реагентов. Смешение может происходить также за счет инжекции воздуха. При сжигании низкокалорийных газов на один их объем расходуется один объем воздуха, а при сжигании высококалорийных газов — 4—10 объемов воздуха. Расход воздуха оказывает влияние и на смешение газа с воздухом. Чем полнее смешение, тем полнее сгорание и короче факел, меньше требуемый избыток воздуха. При смешении в топке (подача в горелку только горючего газа) сжигание наиболее неполно. Поэтому распространение получили горелки с предварительным смешением горючего газа с воздухом в корпусе горелки. Такие горелки могут быть инжекционнпго типа (когда воздух засасывается струей горючего газа) или с принудительной подачей воздуха. Инжекционные факельные горелки  (рис.  4.9) требуют меньших

затрат, очень просты по конструкции и находят широкое применение. Регулирование расхода воздуха осуществляется специальной шайбой 2.

Беспламенные панельные горелки (рис. 4.10) также являются инжекционными, но в них газовоздушная смесь сжигается не полным факелом, а в виде маленьких факелов, распределенных равномерно по площади панели горелки. Туннели для подвода смеси имеют небольшой диаметр (~20 мм) и длину (100—150 мм). В результате образуется множество факелов длиной 30—50 мм. На фоне раскаленной панели эти факелы не видны. Длина же их в факельных горелках составляет 1-—3 м. Особенность панелей горелки состоит в том, что теплота от панелей передается излучением, а не факелом, что выравнивает прогрев. Расстояние от панелей до труб составляет 0,6—1,0 м.

В радиальных чашеобразных (акустических) горелках топлиеный газ перемешивается с инжектируемым воздухом и топливная смесь за счет центробежных сил разворачивается в дискообразный факел. Дискообразные факелы соседних горелок накладываются один на другого и образуют настильное излучающее пламя. Акустические горелки по сравнению с панельными проще в эксплуатации, реже забиваются механическими примесями и реже выходят из строя. Потребное число горелок также меньше.

Горелки для сжигания жидкого топлива обычно называются форсунками. В форсунках для сжигания мазута расход его регулируется обычным шпинделем. Воздух не эжектируется, а подается под давлением 3—6 кПа для форсунок низкого давления и под большим давлением для форсунок среднего и высокого давления. Мазут вводится под давлением 150—250 кПа. Диаметр сопловых отверстий для вг рыска мазута е среднем равен 2—6 мм.