ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА

Новомосковский институт

КАФЕДРА АПП

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

НОВОМОСКОВСК 2014

В настоящем методическом пособии приводятся задания на контрольную работу по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация».

Перед выполнением контрольной работы необходимо изучить теоретический материал по литературным источникам, список которых приведен в конце методического пособия. По отдельным задачам контрольной работы приведены методические указания к их решению.

В контрольной работе студент должен ответить на четыре контрольных вопроса и решить семь задач, исходные данные к которым он выбирает из таблиц согласно варианту. Вариант определяется по последней цифре зачетной книжки.

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Номера контрольных вопросов, на которые следует дать ответы, приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Вариант | Номера контрольных вопросов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 11 | 21 | 31 |
| 2 | 2 | 12 | 22 | 32 |
| 3 | 3 | 13 | 23 | 33 |
| 4 | 4 | 14 | 24 | 34 |
| 5 | 5 | 15 | 25 | 35 |
| 6 | 6 | 16 | 26 | 36 |
| 7 | 7 | 17 | 27 | 37 |
| 8 | 8 | 18 | 28 | 38 |
| 9 | 9 | 19 | 29 | 39 |
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |

- Метрология и ее значение в научно-техническом прогрессе.

- Измерения и государственная система измерений

- Основные понятия и классификация физических величин. Шкалы наименований и порядка.

- Основные понятия и классификация физических величин. Шкалы интервалов и отношений.

- Количественное представление величин.

- Понятие о системе физических величин.

- Международная система единиц.

- Введение в теорию погрешностей. Основные определения.

- Введение в теорию погрешностей. Описание случайных величин интегральными и дифференциальными функциями распределения.

- Введение в теорию погрешностей. Характеристики случайной погрешности.

- Параметры распределения случайных погрешностей.

- Законы распределения случайных погрешностей. Равномерное, треугольное и трапециидальное распределения.

- Законы распределения случайных погрешностей. Нормальный закон распределения (занои Гаусса). Нормированное нормальное распределение.

- Точечные оценки параметров распределения случайных величин и отклонений.

- Доверительные интервалы.

- Систематические погрешности.

- Обнаружение грубых погрешностей.

- Проверка нормальности распределения случайных погрешностей. Составной критерий.

- Проверка нормальности распределения случайных погрешностей. Критерий согласия. Пирсона ().

- Порядок обработки прямых равноточных измерений.

- Порядок обработки прямых неравноточных измерений.

- Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.

- Нормирование погрешностей средств измерений. Обозначения классов точности средств измерений.

- Стандартизация, ее цели и принципы

- Нормативные документы по стандартизации

- Организация работ по стандартизации

- Государственный контроль и надзор за соблюдением требований технических регламентов и стандартов.

- Методы стандартизации. Унификация.

- Методы стандартизации. Агрегатирование

- Методы стандартизации. Типизация

- Параметрическая стандартизация

- Система предпочтительных чисел

- Свойства рядов предпочтительных чисел

- Обозначение рядов предпочтительных чисел.

- Сертификация продукции

- Цели подтверждения соответствия

- Принципы подтверждения соответствия

- Формы подтверждения соответствия

- Организация работ по сертификации

- Порядок проведения сертификации

ЗАДАЧИ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

ЗАДАЧА 1.

Милливольтметр имеет равномерную шкалу, разделенную на 100 интервалов. Нижний предел измерения Uн, верхний предел Uв. Определите цену деления шкалы и чувствительность милливольтметра.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uн, мВ | -20 | -27 | -30 | -23 | -40 | -50 | -25 | -10 | -20 | -35 |
| Uв,мВ | 20 | 25 | 30 | 25 | 40 | 50 | 25 | 10 | 20 | 35 |

ЗАДАЧА 2.

Температура в масляном термостате измеряется образцовым палочным стеклянным термометром и поверяемым парогазовым термометром. Первый показал to второй t. Определите действительное значение температуры, погрешность поверяемого прибора, поправку к его показаниям и оцените относительную погрешность термометра.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| to ,оС | 111 | 114 | 122 | 122 | 131 | 137 | 138 | 144 | 152 | 156 |
| t , оС | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |

ЗАДАЧА 3.

Показания амперметра I, его верхний предел измерений Iв, показания образцового прибора, включенного последовательно, Iо. Определите относительную и приведенную погрешности

прибора.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iв, мА | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| I, мА | 4,0 | 5,5 | 8 | 9 | 13 | 12,5 | 34 | 48 | 66 | 75 |
| Iо, мА | 4,1 | 5,4 | 8,2 | 8,8 | 12,9 | 12,6 | 33 | 48,5 | 66,4 | 74,8 |

ЗАДАЧА 4.

Миллиамперметром класса точности , с верхним пределом измерения Iв, было произведено однократное измерение тока. Указатель стоит на отметке I. Оцените возможные абсолютную, относительную и приведенную погрешности миллиамперметра.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Iв, мА | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| I, мА | 4,1 | 5,4 | 8,2 | 8,8 | 12,9 | 12,6 | 33 | 48,5 | 66,4 | 74 |

ЗАДАЧА 5.

Шестикратное взвешивание слитка из драгоценного металла дало следующие результаты: 72,361; 72,357; 72, 352; 72,346, 72, 344; 72,340 г. Определите доверительный интервал с доверительной вероятности равной р, для закона распределения указанного в таблице.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р | 0.90 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0999 | 0.90 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.999 |
|  | Закон Стьюдента |  |  |  |  | Закон Гаусса |  |  |  |  |

ЗАДАЧА 6.

Выбрать ряды взаимосвязанных параметров А и В и определить порядковые номера членов этих радов на основе следующих данных:

а) зависимость, определяющая связь параметров имеет вид

A=cBn,

где постоянный коэффициент с и показатель степени n определяются из таблицы согласно варианту;

6) параметр А задан рядом предпочтительных чисел (определяется из таблицы).

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c | 1 | 2 | 4 | 0,1 | 16 | 2 | 0,25 | 1,4 | 0,25 | 1 |
| n | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 |
| ряд | R5 (1…16) | R10 (1,6…6,3) | R20 (2…4) | R40/2 (1,25…1,8) | R5/2 (1…250) | R10/3 (2…125) | R20/3 (1,4…10) | R40/3 (2,8…8) | R5/3 (2,5…10000) | R10/2 (1,6…2,5) |

ЗАДАЧА 7

Выбрать рады параметра V и D резервуаров и определить порядковые номера членов этих рядов на основе следующих данных:

1. Зависимость, определяющая связь параметров, имеет вид

V=πD24H,

где V - объем резервуара, м3;

Н - высота резервуара, м;

В - диаметр резервуара, м.

2. Параметр V задан рядом R5/2 (100...1600).

3. Параметр Н = 5,0 м.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ.

К задаче 6.

Задача 6 выполняется в следующей последовательности:

1.  на основе системы предпочтительных чисел находим ряд параметра А и определяем его знаменатель qA (ГОСТ 8032 - 84)

2  находим приближенное значение параметра Вi, соответствующее первому члену Аi ряда А.

3. определяем знаменатель ряда В qВ исходя из соотношения: qA= qBn.

4. определяем ряд параметра В, его обозначение и порядковые номера членов ряда.

5. результаты заносим в таблицу:

| Обозначения параметров | Обозначение ряда | Знаменатель ряда | Значение параметров |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Литература

Основная.

1. Марков Н.С., Ершов В.С. Метрология. Введение в специальность. – М.: Изд-во стандартов, 1990.

2. Рудзит Я.А., Плуталов В.Д. Основы метрологии, точность и надежность в приборостроении. – М.: Машиностроение, 1991.

3. Закон о техническом регулировании.

Дополнительная.

1. Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством. – М.: Изд-во стандартов, 1990.

2. Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология. Учеб. пособие для вузов. – М.: Логос, 2000.

3. ГОСТ 8032 – 84. Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел.